TRIMER 111113

EGT05-300

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

Napon / frekvencija 230 V / 50 Hz

Potrošnja snage 500 W

Brzina praznog hoda 9 300 / min

Širina metka 290 mm

Promjer najlona 1,6 mm x 5 m

Težina 2,5 kg

Poluautomatska glava od najlona

SIGURNOSNE UPUTE :

UPOZORENJE! Pri uporabi stroja morate se pridržavati sigurnosnih propisa. Za svoje

sigurnosti i sigurnosti prolaznika, pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i čuvajte ga

za buduću uporabu.

Električni trimer namijenjen je za košnju trave i slične mekane vegetacije te za obrezivanje rubova

travnjaka u privatnim vrtovima, na mjestima koja nisu dostupna kosilicama. Uređaj ne smije

koristiti u javnim vrtovima, parkovima, sportskim centrima ili u košnji šuma

kao iu poljoprivredi i šumarstvu.

Ova trimer ne smije se koristiti za rezanje ili rezanje (živice, grmlje, grmlje, cvijeće) za

kompostiranja. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda.

Aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili

mentalne sposobnosti, ili nedostatak iskustva i znanja, ako je osoba odgovorna za njih

sigurnost ne pruža nadzor ili ih uči o korištenju uređaja. Djecu treba nadzirati

kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili slično

kako biste izbjegli opasnost.

1) Nosite zaštitne naočale.

2) Nikada ne ostavljajte djecu ili osobe opremom koja nije upoznata s opremom

korištenje.

3) Nemojte koristiti uređaj u blizini ljudi, osobito djece ili životinja.

4) Stroj koristite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu.

5) Prije uporabe provjerite stanje uređaja radi oštećenja ili znakova istrošenosti,

koje treba ispraviti.

6) Nikada ne koristite stroj s poklopcima ili bez njih.

7) Držite ruke i noge dalje od dijelova za rezanje i rotiranje, osobito kad je motor uključen.

8) Obratite pozornost na ozljede od podešene duljine alata. Kada završite s radom, vratite uređaj u

izvorno stanje prije podešavanja.

9) Nikada nemojte podešavati metalne dijelove za rezanje.

10) Nikada nemojte koristiti rezervne dijelove ili pribor koji nisu originalni rezervni dijelovi.

11) Prije čišćenja, provjere i rada na opremi, prvo isključite i isključite.

12) Uvijek provjerite jesu li ventilacijski otvori čisti.

održavanje

1) Nakon uporabe isključite aparat i provjerite ima li oštećenja.

2) Ne držite uređaj na otvorenom i na dohvatu djece kada se ne koristi.

3) Popravke smiju izvoditi samo kvalificirani stručnjaci.

4) Koristite samo rezervne dijelove i pribor koje preporučuje proizvođač.

Pažljivo pročitajte upute

Upoznajte se s kontrolama i pravilnom uporabom uređaja

Prije uporabe provjerite je li kabel napajanja i produžni kabel oštećen

ili nošen.

Ako je kabel oštećen tijekom uporabe, odmah ga odspojite. Ne dodirujte kabel prije

za odvajanje.

Nemojte koristiti uređaj ako je kabel oštećen ili istrošen.

OPREZ:

Rezni dijelovi se okreću čak i nakon isključivanja motora.

Držite produžni kabel dalje od reznih dijelova. Preporučuje se da se uređaj napaja preko uređaja za preostalu struju

(RCD) s strujom okidanja ne većom od 30 mA.

MONTAŽA I UPOTREBA: ...........................................

Ugradnja rubnog kotača

Napomena: Pri raspakiravanju pazite da ne izgubite 2 montažna vijka (ST3 × 12mm).

1. Spojite dvije polovice rubnog kotača zajedno kao

prikazana je na slici. (Slika 1).

2. Pomoću 2 vijka zavijte rubni kotač.

3. Provjerite je li rubni kotač slobodan

okrenuti.

Postavljanje zaštitnog poklopca:

1. Gurnite sigurnosni poklopac ispod ruba

kotačić i zavrtanj odozdo vijkom. (ST4.2x15mm) (Sl.3).

Napomena: Kotač se mora slobodno okretati i ne smije ući

kontaktirajte s zaštitnim poklopcem ako su oba dijela pravilno postavljena.

Montaža dodatne ručke:

1. Odvijte (suprotno od smjera kazaljke na satu)

dodatni vijak za držanje ručke.

2. Postavite dodatnu ručku i podesite je

po potrebi.

3. Zavijte vijak za blokiranje.

Prije uporabe

Podešavanje teleskopske ručice (Sl.6)

1. Električna ručica trimera može se podešavati ovisno o tome

Korisnik. Otpustite osigurač.

2. Postavite željenu visinu ručke. Pritegnite osigurač. Postavljanje

završen.

Ručno povećajte duljinu najlona (Sl.7)

1. Prije nego što se osigura da najlon ima željenu duljinu.

2. Pritisnite gumb na strani poklopca kalema i izvucite oba isturena kraja najlona

ne prelazite nekoliko centimetara iza ruba sigurnosnog pokrova.

3. Pažljivo otkinite oštricu noža ako to već niste učinili.

UPOZORENJE: Osigurajte da je trimer isključen i isključen iz napajanja prije ugradnje.

UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti električni trimer bez odgovarajuće ugrađene zaštite.

UPOZORENJE: Glava za rezanje nastavlja se okretati nekoliko sekundi nakon što je isključena, pričekajte da se potpuno zaustavi

i onda ostaviti po strani.

Poluautomatska glava od najlona

1. Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje kako biste postigli pune performanse trimera.

2. Otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje da biste zaustavili trimer ili dok ga ne čujete

kliknite. Ponovite korake 1 i 2 dok se ne postigne željena duljina.

Podešavanje glave za rezanje (Sl.8)

Podešavanje kuta rezne glave na bilo koji od 11 položaja omogućuje vam da ga koristite

električna kosilica pod niskim granama i grmljem ili ispod vrta

namještaj. Pritisnite gumb za zaključavanje i namjestite reznu glavu na željeni kut. Nakon oslobađanja

provjerite je li glava za rezanje zaključana u ispravnom položaju.

Način košnje rubova (Sl.11)

Za uporabu ovog kosilice slijedite upute

sljedeće korake:

1. Pritisnite gumb na poklopcu motora, a zatim okrenite osovinu u položaj za košnju

rubova.

Otpustite tipku i provjerite je li osovina u položaju (čuje se

klik).

3. Sada možete koristiti trimer za obrezivanje rubova.

Držač produžnog kabela (Sl.9)

Kako biste izbjegli odpajanje produžnog kabela, uvijek provjerite je li spojen

držač kabela prije uporabe trimera.

1. Stvorite petlju na produžnom kabelu i prođite je kroz ručku.

2. Stavite kraj petlje oko nosača i provjerite je li čvrsto stegnut

kako bi se spriječilo spontano otpuštanje tijekom rada.

2. Priključite produžni kabel na mrežni kabel trimera.

Uključivanje / isključivanje trimera

1. Spojite produžni kabel na napajanje.

2. Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje da biste uključili trimer.

3. Otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje da biste isključili trimer.

podrezivanje

UPOZORENJE: Provjerite je li trimer isključen i iskopčan iz utičnice prije bilo kakvog podešavanja

struja.

UPOZORENJE: Glava za rezanje nastavlja se okretati nekoliko sekundi nakon što je isključena, pričekajte da se potpuno zaustavi

i onda ostaviti po strani.

UPOZORENJE: Uvjerite se da na radnom mjestu nema kamenja, ruševina i drugih objekata.

Uređaj će raditi bolje ako slijedite upute u nastavku:

- Nikada nemojte koristiti trimer bez njegovih zaštitnih dijelova.

- Ne kosite travu kad je mokra. Kosilica radi bolje kada je trava suha.

- Za uključivanje uređaja pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje.

- Za isključivanje uređaja otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje.

- Pričekajte dok se trimer ne uključi i zatim stavite u travu.

- Za pravilno rezanje, pomičite trimer sa strane dok hodate naprijed

i držite ga pod kutom od 30 °.

- Izvršite nekoliko uzastopnih rezova u slučaju rezanja visoke trave

(Sl. 10).

- Držite trimer dalje od tvrdih predmeta kako biste ga zadržali

kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje.

Pozor: Redovito čistite kosilicu za travu između glave i poklopca kako biste ga spriječili

vibracije instrumenta, provjerite je li trimer isključen i isključen.

ODRŽAVANJE: ................. ............

Uklanjanje i zamjena zavojnice i pribora (Sl.12 i Sl.12b)

1. Okrenite uređaj naopako.

2. Pritisnite obje kopče (e) na obje strane kućišta špulice i uklonite poklopac špulice (a) iz kućišta

zavojnice (c).

3. Izvadite praznu glavu (f) iz kućišta glave (c).

4. Uklonite prljavštinu i krhotine s poklopca špulice (A) i kućišta špulice (c).

5. Pričvrstite krajeve najlona (a) s obje strane u zareze (d), ostavljajući 10 cm najlona (a) za

stavljanje u dvije rupe (g).

6. Umetnite vijak za namatanje (F) u kućište špulice (c). Polako okrećite glavu (F) dok se ne uklopi.

7. Poravnajte jezičke (e) na poklopcu glave (a) s utorima na poklopcu glave (c). Zatim gurnite poklopac

namotaj (a) natrag u kućište zavojnice (c) sve dok kopča (e) ne sjedne na svoje mjesto.

8. Izvucite krajeve najlona (a) iz ureza (d).

UPOZORENJE: Provjerite je li trimer isključen i iskopčan iz utičnice prije bilo kakvog podešavanja

struja.

Namotavanje novog najlona na glavu (Sl.13)

Možete staviti novi najlon na praznu glavu . Koristite samo najlon promjera 1,5 mm

(kvadratni) ili 1,6 mm (uvijeni). Korištenje drugog najlona može dovesti do smanjene učinkovitosti

ili oštećenja motora.

1. Uklonite praznu glavu kao što je opisano gore u koracima 1-4.

2. Uklonite preostali najlon iz zavojnice.

3. Izmjerite ne više od 8 metara od novog najlona. Podijelite najlon na pola.

4. Provucite oba kraja najlona kroz otvor u kalemu (b) kako biste ga učvrstili.

5. Nylon (a) okrenite na glavu (f) u smjeru strelice (j). Provjerite je li najlon (a) uredno omotan

i u slojevima.

6. Kad je namot dovršen, pazite da najlon ne viri kroz rubove zavojnice (F).

7. Pričvrstite krajeve najlona (a) s obje strane u zareze (d), ostavljajući 10 cm najlona (a) za

stavljanje u dvije rupe (g).

8. Umetnite vijak za namatanje (F) u kućište špulice (c). Polako okrećite glavu (F) dok se ne uklopi.

9. Poravnajte jezičke (e) na poklopcu glave (a) s utorima na poklopcu glave (c). Zatim gurnite poklopac

namotaj (a) natrag u kućište zavojnice (c) sve dok kopča (e) ne sjedne na svoje mjesto.

10. Izvucite krajeve najlona (a) iz ureza (d).

- Ventilacijske otvore na alatu uvijek držite čistim i izbjegavajte ulazak stranca

predmeta u ventilacijske otvore.

- Nakon svake upotrebe puhajte alate kako biste bili sigurni da su čestice prašine uklonjene.

Nagomilavanje čestica prašine može uzrokovati pregrijavanje i neuspjeh alata.

- Ako je poklopac alata potreban za čišćenje, ne koristite otapala, već vlažnu meku krpu.

Nikada nemojte dopustiti ulazak tekućine u unutrašnjost alata. ikad

ne uranjajte nijedan dio alata u tekućinu.

REZERVNI DIJELOVI: ................. .............

Popis rezervnih dijelova:

Poklopac zavojnice SPLTR300-01

Svitak i najlon ACCLT-005

SADRŽAJ PAKETA: .........................................

1 × Najlon

2 × ST3 × 12 vijka (za pričvršćivanje rubnog kotača)

1 × Zaštitni poklopac

1 × Dodatna ručka

1 × ST4.2 × 15 vijak (za zaštitu poklopca)

1 × Gumb za blokiranje i matica za dodatnu ručku

1 × Coil & Silon (montirano )

1 × Upute za uporabu

1 × Kotač s obrubom