WORCRAFT

PILA AKU CGC S-40Li

114329

Akumulatorska lančna pila

PRIMJENA

Električni alat namijenjen je piljenju drva kao što su drvene grede, daske, grane, debla itd., Te za piljenje stabala.

Rezove možete piliti sa ili preko zrna. Ovaj električni alat nije prikladan za piljenje mineralnih materijala.

SADRŽAJ PAKETA :

Pažljivo izvadite električni alat iz ambalaže i provjerite jesu li sljedeći dijelovi kompletni:

- Lančana pila

- Štitnik

- Lanac

- List pile

- Ulje za lanac pile

- Upute za uporabu

TEHNIČKE INFORMACIJE

Napon 40VDC (2x20VDC)                                                   Vrsta lanca 318P043 52L

Brzina lanca 8,5 m / s                                                          Debljina pogonske veze 1,1 mm (0,043 ”)

Duljina šipke 355 mm                                                          Kapacitet revervoara ulja 150ml

Kapacitet rezanja 345 mm                                                   Automatski uljni lanac -  Da

Zatezanje lanca bez alata (SDS) -  Da                                 Težina 5,3 kg

● INFORMACIJE O BUKAMA / VIBRACIJAMA

Razina vibracija navedena u ovom informativnom listu izmjerena je u skladu sa standardiziranim testom navedenim u EN 60745 i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se koristiti za preliminarnu procjenu izloženosti. Navedena razina emisije vibracija predstavlja glavnu primjenu alata. Međutim, ako se alat koristi za različite primjene, s različitim priborom ili alatom za umetanje ili je slabo održavan, emisija vibracija može se razlikovati. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom cijelog radnog razdoblja. Procjena razine izloženosti vibracijama također treba uzeti u obzir vrijeme kada je alat isključen ili kada radi, ali zapravo ne obavlja posao. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom cijelog radnog razdoblja. Identificirajte dodatne sigurnosne mjere za zaštitu operatera od djelovanja vibracija, kao što su: održavanje alata i pribora, držanje ruku toplim, organizacija načina rada.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Pažnja!                                                                                      Prije održavanja rastavite bateriju.

Pročitajte priručnik.                                                                   Nosite zaštitu za uši.

Nosite zaštitu za oči                                                                    Nosite zaštitu za disanje

Električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ne koristite stroj na kiši ili ga nemojte

gurati na otvorenom kad pada kiša.

DIJELOVI PILE

| 1 | Stražnji rukohvat | 11 | Vodilica lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ON/OFF prekidač | 12 | Lanac |
| 3 | Tipka za zaključavanje prekidača ON/OFF | 13 | Prsten za zatezanje lanca |
| 4 | Ćep spremnika za ulje | 15 | Poklopac lančnog pogona |
| 5 | Prednji rukohvat | 17 | Baterije |
| 6 | Kočnica lanca / Poklopac prednje ručke | 19 | Pričvrsni vijak |
| 7 | Pokazivač razine ulja | 20 | Pogonski lančanik |
| 8 | Oslonac za pilu | 21 | Mlaznica za ulje |
| 9 | Zaštita/čuvar lanca | 22 | Poklopac spremnika ulja |

ZAŠTITA

Opčenite upute o sigurnosti I zaštiti

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.

Nepridržavanje upozorenja i uputa može prouzročiti strujni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede.

Spremite sva upozorenja i upute za buduću uporabu.

Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat s električnim pogonom ili električnim alatom na baterije (bežični) .

Sigurnost radnog područja

● Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili tamna područja izazivaju nesreće.

● Električni alat nemojte koristiti u eksplozivnim atmosferama, kao što su zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

● Djecu i druge osobe držite podalje tijekom rada s električnim alatom. Smetnje mogu uzrokovati da izgubite kontrolu.

Električna sigurnost

● Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati utikač na bilo koji način. Nemojte koristiti nikakve adapterske utikače s uzemljenim električnim alatima. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

● Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim ili uzemljenim površinama, npr

kao cijevi, radijatori, kotlovi i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno ili uzemljeno.

● Ne izlažite električni alat kiši ili mokrim uvjetima. Ulazak vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.

● Nemojte iskorištavati kabel. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, izvlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštrih rubova i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

● Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel

pogodan za vanjsku uporabu. Uporaba kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.

● Ako se ne može izbjeći rad električnog alata na vlažnom mjestu, upotrijebite opskrbu zaostalih strujnih uređaja (RCD). Uporaba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara.

Osobna sigurnost

● Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum prilikom rada s električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnih alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

● Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska ​​za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, zaštitna kapa ili zaštita sluha koja se koristi za odgovarajuće uvjete smanjit će tjelesne ozljede.

● Spriječite nenamjerno pokretanje. Provjerite je li prekidač u položaju off-off prije spajanja na izvor napajanja i / ili bateriju, podizanje ili nošenje alata.

Nosite električne alate prstom na prekidač ili podižite napajanje električnih alata koji uključuju uključivanje i dovode do nesreća.

● Uklonite bilo koji ključ ili ključ za podešavanje prije uključivanja električnog alata. Ključ ili ključ koji je pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati tjelesne ozljede.

● Nemojte pretjerivati. Održavajte odgovarajuće osnove i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.

● Odijenite se kako treba. Nemojte nositi labavu odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice dalje od pokretnih dijelova. Opuštena odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni u pokretnim dijelovima.

● Držite neiskorištene električne alate izvan dohvata djece i nemojte dopustiti osobama koje ne poznaju električni alat ili ovim uputama rukovanje električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.

● Održavajte alate. Provjerite jesu li pokretni dijelovi neispravni ili nevezani, lomovi dijelova i svi drugi uvjeti koji mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, električni alat popravite prije uporabe. Mnoge nezgode uzrokuju loše održavani električni alati.

● Držite rezne alate oštrim i čistim. Ispravno održavani alati za rezanje s oštrim reznim rubovima manje se vežu i lakše se kontroliraju.

● Upotrijebite električni alat, pribor, nastavke za alat i sl. U skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i radove koje treba obaviti. Korištenje električnog alata za radove različite od onih koji su namijenjeni može dovesti do opasne situacije.

Uporaba i rukovanje bežičnim električnim električnim alatom.

a) Napunite punjivu baterijsku jedinicu samo punjačem koji preporučuje proizvođač. Punjači su često dizajnirani za određenu vrstu punjive baterije. Postoji opasnost od požara ako se koriste druge vrste baterija koje se mogu puniti.

b) Uz električni alat možete koristiti samo isporučene punjive baterije. Uporaba drugih akumulatorskih jedinica može dovesti do opasnosti od ozljeda ili požara.

c) Kada se ne koriste, spremajte jedinice punjive baterije dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata. Kratki spoj kontakata punjive baterije može uzrokovati oštećenje topline ili požar.

d) Tekućine iz baterijskih jedinica mogu se cureti ako se one ne koriste. Ako se to dogodi, izbjegavajte kontakt s tekućinom. Ako dođe do kontakta, isperite zahvaćeno područje vodom. Potražite dodatnu liječničku pomoć ako vam tekućina uđe u oči. Tekućina akumulatora može izazvati iritaciju ili opekline kože.

Servis

● Električni alat smije servisirati samo ovlašteni serviser koji koristi samo identične zamjenske dijelove. To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA ALATE KOJE RADE NA BATERIJE

a) Prije umetanja baterije provjerite je li uređaj isključen. Umetanje baterije u uključeni električni alat može uzrokovati nesreću.

b) Napunite baterije samo u zatvorenom prostoru jer je punjač namijenjen samo za uporabu u zatvorenom prostoru.

c) Da biste smanjili opasnost od električnog udara, prije čišćenja punjača iskopčajte punjač iz mreže.

d) Nemojte dulje vrijeme izlagati bateriju jakoj sunčevoj svjetlosti i ne ostavljati je na grijaču. Toplina oštećuje bateriju i postoji opasnost od eksplozije.

e) Pustite da se vruća baterija ohladi prije punjenja.

f) Ne otvarajte bateriju i izbjegavajte mehanička oštećenja baterije. Opasnost od kratkog spoja i isparavanja može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Osigurajte svježi zrak i potražite liječničku pomoć u slučaju nelagode.

g) Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti!

SIGURNOSNE UPUTE ZA RAD SA PILOM NA BATERIJE

- Pazite da sve dijelove tijela držite na sigurnoj udaljenosti od lanca za piljenje dok radite s pilom. Prije pokretanja pile, uvjerite se da lanac pile ništa ne dodiruje. Pri radu s motornom pilom mali trenutak nepažnje može uzrokovati da odjeća ili neki dio tijela budu uhvaćeni lancem pile.

- Držite motornu pilu s desnom rukom iza stražnje ručke i lijevom rukom s prednjom ručkom. Držanje motorne pile u obrnutom radnom položaju povećava rizik od ozljeda i ne smije se koristiti.

- Električni alat držite samo za izolirane ručke. Lanac pile mogao bi doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima. Kontaktiranje živog lanca pile s električnom mrežom može uzrokovati prevrtanje metalnih alata i izazvati električni udar.

- Nosite zaštitne naočale i štitnike za uši. Također preporučujemo uporabu druge zaštitne opreme za zaštitu glave, ruku, stopala i stopala. Odgovarajuća zaštitna odjeća smanjuje opasnost od ozljeda uslijed udarca i slučajnog dodira s lancem pile.

- Ne radite s motornom pilom na drvetu. Postoji opasnost od ozljede prilikom uporabe motorne pile na stablu.

- Uvijek držite čvrst stav i koristite motornu pilu samo kada stojite na čvrstoj, sigurnoj i ravnoj površini. Slibrka pozadina ili nestabilna površina na kojoj stojite, kao što je. ljestve mogu dovesti do gubitka ravnoteže ili gubitka kontrole nad motornom pilom.

- Prilikom rezanja grane koja je pod mehaničkom napetošću, dopustite da se grana vraća natrag. Kada se mehanička napetost u drvenim vlaknima oslobodi, zatezana grana može pogoditi strojara i / ili izvući motornu pilu gubljenjem kontrole.

- Budite iznimno oprezni pri rezanju grmlja i mladih stabala. Tanki materijal mogao bi se uhvatiti u motornu pilu i udariti vas, ili biste mogli biti izvađeni iz ravnotežnog položaja.

- Motornu pilu nosite držeći prednju ručku i uvijek isključenu tako da je lanac pile okrenut od tijela. Kod nošenja ili skladištenja motorne pile uvijek nosite zaštitni poklopac. pažljiv

Rukovanje motornom pilom smanjuje vjerojatnost slučajnog dodira s motornim pilama.

- Poštujte upute za podmazivanje, zatezanje lanca i zamjenu pribora. Nepravilno napeta ili podmazana motorna pila može se slomiti ili povećati rizik od povratnog udarca.

- Držite ručke suhima, čistim, bez ulja i masti. Masne, masne ručke klizne i mogu uzrokovati gubitak kontrole.

- Koristite samo za piljenje drva. Nikada nemojte koristiti lančanu pilu za rad koji nije za to. Korištenje motorne pile za rad izvan mjesta može dovesti do opasnih situacija.

UZROCI PREVENCIJE I PREVENCIJA VANJSKIH UTJECAJA:

- Udar u stražnji dio može se pojaviti kada vrh vodilice dodiruje predmet ili kada je drvo savijeno i motorna pila zablokirana u jednom dijelu dijelu.

- Dodirivanje vrha pile može u nekim slučajevima uzrokovati neočekivani pokret koji sekreće unatrag, pri čemu se vodilica s baca na strojara.

- Blokiranje lanca pile na gornjem rubu vodilice može naglo izbaciti list pile prema strojaru.

- Svaka od tih reakcija može dovesti do gubitka kontrole vaše pile, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Kao korisnik lančane pile, morate poduzeti mjere opreza za rad s pilom bez ozljeda i ozljeda. Trzanje je rezultat nepravilnog i nepravilnog korištenja električnog alata. Odgovarajuće mjere opreza opisane u nastavku mogu se spriječiti:

• Čvrsto držite motornu pilu s obje ruke, prstima i šakama oko ručke motorne pile. Stavite svoje tijelo i ruke u položaj na kojem se najbolje možete oduprijeti snagama odskoka.

Ako se mogu poduzeti odgovarajuće mjere, rukovatelj može podnijeti snagu trzanja. Nikada nemojte pustiti pilu iz ruku.

• Izbjegavajte abnormalne položaje tijela i ne nosite više od ramena. To sprječava nehotični kontakt s vrhom vodilice i omogućuje bolju kontrolu lančane pile u neočekivanim situacijama.

• Koristite samo zamjenske vodilice i listove pile koje je odredio proizvođač. Neadekvatne vodilice za zamjenu i lanac pile mogu uzrokovati lom ili trzanje lanca.

• Slijedite upute proizvođača za brušenje i održavanje lanca pile. Niska granica dubine povećavaju mogućnost povratnog udarca.

VAŽNE UPUTE ZA OSOBNU SIGURNOST:

Upute za siguran rad lančane pile:

- POZOR! Akumulatorska motorna pila može biti opasna ako se ne koristi u skladu s uputama proizvođača. Važno je da korisnik pročita ovaj priručnik i razumije upute.

- Akumulatorska motorna pila nije namijenjena osobama mlađim od 18 godina i osobama čija tjelesna, osjetilna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sprječavaju njegovu sigurnu uporabu, osim ako nadležna osoba ne nadzire ili ne prima precizne upute kako koristiti motornu pilu. Budite pažljivi s djecom kako biste bili sigurni da se ne mogu igrati s ovim praktičnim električnim alatom.

- Uvijek spremajte alat sigurno. Neiskorišteni alat treba čuvati na suhom i povišenom mjestu ili zaključati izvan dohvata djece.

- Uvjerite se da su ručke uvijek suhe, ne smiju biti masne ili mokre .

- Tijekom rada, motorna pila mora se držati sa obje ruke.

- Prije nego što se lanac zategne, zamijeni ili ukloni, motorna pila mora biti isključena.

- Tijekom prekida rada spremite pilu tako da ne ugrožava nikoga. Aktivirajte kočnicu lanca, isključite motor i još uvijek imate dobar pogled na njega.

- Prilikom uključivanja morate sigurno podupirati motornu pilu i čvrsto je držati. Lanac i šipka moraju biti slobodni.

- Motorna pila smije se pokrenuti samo u potpunosti sastavljena. Možda  nedostaju zaštitni dijelovi.

- Ako primijetite promjene  prilikom piljenja, odmah ih isključite.

- Uvijek pripremite komplet prve pomoći za ozljede.

- Prilikom dodirivanja motorne pile sa zemljom, kamenjem, radilicama ili drugim stranim tijelima, odmah isključite pilu i provjerite lanac i list.

- Pazite da ulje iz lanca ne prodre u tlo ili drenažu radi zaštite okoliša. Uvijek postavite motornu pilu na podlogu jer neka ulja uvijek mogu kapati s šipke ili lanca.

- Ne koristite motornu pilu u lošim vremenskim uvjetima (magla, kiša, jak vjetar, velika hladnoća i sl.) Rad u lošim vremenskim uvjetima predstavlja opasnost od klizanja na ledenoj površini, ili nepredvidljivost smjera predstavlja opasnost od klizanja na ledenoj površini ili nepredvidljivosti smjera pada u posječenom drvetu , itd.

- Pilu nikada nemojte prilagođavati/modificirati . Za popravak koristite samo originalne dijelove, u protivnom može doći do ozljeda.

Uzroci I prevencija od povratnog udarca :

- Ako je moguće, upotrijebite kozu za piljenje.

- Uvijek pogledajte vrh lista.

- Pilitesamo ako lanac pile radi, nikada ne uključujte stroj s lancem pričvršćenim na izrezani predmet.

- Takozvane rezove ,žljebove , s vrhom lista može izvesti samo obučeno osoblje.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

- Rad na ljestvama, skelama ili drveću je zabranjen.

- Osigurajte drvo tako da se ne može okretati tijekom piljenja.

- Čuvajte se drva kako bi izbjegli ozljede.

- Nemojte koristiti lančanu pilu da biste izvadili ili pomaknuli drvo.

- Povucite samo dno trake. Prilikom piljenja gornje strane, lanac se sužava natrag u smjeru piljenja.

- Pazite da u drvo ne bude kamenja, čavla ili drugih stranih predmeta.

- Pazite da pila ne dođe u dodir s tlom i žičanom ogradom

ZAŠTITNA RADNA OPREMA

- Zaštitna kaciga

- Zaštita sluha

- Zaštitne naočale

- Rukavice za motorne pile

- Radne hlače

- Radne cipele/čižme sa čelićnom kapicom I protukliznim potplatom

- Radna odjeća ne smije biti labava, ali preuska.

UPUTE ZA SIGURAN RAD SA BATERIJOM I PUNJAČEM :

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije prve uporabe baterije i punjača.

1. Provjerite je li napajanje vaše mreže isto što i napajanje naznačeno na punjaču baterije.

2. Ne dopustite da vlaga, kiša ili voda prskaju po mjesta punjenja baterije.

3. Nemojte puniti bateriju kada je temperatura ispod 10 ° C ili iznad 40 ° C. Punjenje baterije pri ekstremnim temperaturama može joj smanjiti vijek trajanja.

4. Oštećenu bateriju koja se više ne može napuniti treba tretirati kao opasni otpad. Ne bacajte bateriju u smeće, vatru ili vodu.

5. Koristite samo bateriju koju je odobrio proizvođač i punjač za uporabu s opremom.

6. Držite punjač čist, dalje od prašine i prljavštine.

7. Prije popravljanja uređaja uvijek izvadite bateriju.

8. Da biste izbjegli kratke spojeve, prekrijte kontakte baterije.

9. Izbjegavajte opasnost od eksplozije!

10. Ne pušite dok se baterija puni ili pohranjuje. Eksplozivni plin može propuštati vodik iz oštećenih baterija koje se mogu zapaliti iz otvorenog plamena ili iskre.

11. U slučaju požara pokušajte ugasiti požar.

12. Baterija i punjač lagano se zagrijavaju tijekom punjenja.

Kemijska opasnost:

Nemojte otvarati bateriju. Zaštitite bateriju od udarca. Ako akumulacijski elektrolit procuri, potrebno je izbjegavati kontakt s kožom. Ako elektrolit dođe u dodir s kožom, odmah isperite zahvaćeno područje vodom. Ako elektrolit dospije u vaše oči, odmah isperite s vodom. Odmah kontaktirajte svog liječnika ako vam elektrolit uđe u oči.

Punjenje :

Spojite na 230 V napajanje i priključite kabel za punjenje na punjač . Umetnite bateriju u punjač, provjerite je li polaritet (+ / -) ispravan! Kada se baterija puni, svijetli crveno svjetlo. Važno: ako se crveno svjetlo ne upali odmah nakon umetanja baterije koja je u uporabi, odspojite bateriju i vratite je u punjač nakon nekoliko minuta. Uobičajeno vrijeme punjenja je oko 1,5 sati. Nakon tog vremena uređaj za punjenje osigurava dostizanje potpuno napunjenog stanja. Baterija je zaštićena od prekomjernog punjenja toplinskim osiguračem, tako da punjač može ostati neoštećen dugo vremena (ali ne dulje od 24 sata). Grijanje baterije i punjača na konstantnu temperaturu je normalno i nije znak oštećenja. Znatno skraćeno vrijeme rada baterije znači da se baterija mora zamijeniti .

UPORABA I SASTAVLJANJE

- Kod rukovanja motornom pilom uvijek nosite prikladne rukavice.

- Prije ugradnje isključite stroj i izvadite bateriju iz stroja kako biste spriječili slučajno pokretanje i moguće ozljede.

- Umetnite bateriju samo kada je motorna pila potpuno sastavljena.

SASTAVLJANJE VODILICE/LISTA I LANCA

- Koristite samo listove lančane pile 1,1 mm.

- Pažljivo raspakirajte sve komponente.

- Postavite akumulatorsku pilu na ravnu površinu.

- Skinite poklopac pogonskog lančanika tako da otpustite gumb za zaključavanje

- Vodite vodilicu i postavite lanac tako da zubi pogonskog zupčanika učvrste karike lanca, a donja vodilica bude postavljena u žlijeb.

- Umetnite lanac oko pogonskog zupčanika i gurnite šipku tako da zatik zateznog zatika pristaje u rupu u šipki. Igla mora biti vidljiva u rupi.

- Smjer vrtnje lanca pile prikazan je s 2 strelice na poklopcu pogona.

- Lanac mora biti postavljen na tračnicu tako da zupci rade u istom smjeru kao i lanac. Zubi lanca moraju biti okrenuti prema naprijed na vrhu vodilice.

- Zamijenite poklopac pogonskog zupčanika i malo zategnite gumb za zaključavanje

- Lanac pile još nije napet. Zatezanje lanca pile provodi se u skladu s postupkom opisanim u Zatezanje lanca

ZATEZANJE LANCA

- Napetost lanca pile mora se uvijek provjeriti prije početka rada s motornom pilom, nakon nekoliko prvih rezova i nakon oko 10 minuta rada.

- Pogotovo kada se koristi potpuno novi lanac, na početku treba razmotriti povećano širenje lanca.

- Vijek trajanja lanca pile uvelike ovisi o dovoljnom podmazivanju i pravilnoj napetosti lanca tijekom uporabe.

- Ne zatežite lanac pile kada je vruć, jer će se nakon hlađenja skratiti i bio bi previše stegnut na nožu.

- Postavite akumulatorsku pilu na ravnu površinu.

- Okrenite gumb za zaključavanje otprilike 1 - 3 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste otpustili bravu vodilice

- Provjerite da se lančane spojnice uklapaju u vodilicu i pogonski lančanik

- Okrenite prsten za zatezanje lanca dok preskačete u smjeru kazaljke na satu dok lanac nije pravilno zategnut. Snažni mehanizam sprječava popuštanje napetosti lanca. Ako se prsten za napetost lanca može okretati, otpustite gumb za zaključavanje okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Gumb za zaključavanje može se okretati zajedno sa zateznim prstenom lanca.

- Lanac pile je ispravno zategnut kada se može podići za otprilike 5 do 10 mm u sredini vodilice.

- Ako je lanac pile previše rastegnut, okrenite prsten i lanac lanca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otpustili lanac.

- Kada je lanac zategnut, fiksirajte vodilicu okretanjem gumba za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu. Nije potreban ni jedan alat.

PUNJENJE REZERVOARA ULJA ZA PODMAZIVANJE LANCA

- Akumulatorska motorna pila se isporučuje bez ulja u spremniku.

- Postavite akumulatorsku pilu na ravnu površinu tako da poklopac spremnika za ulje e bude podignut.

- Krpom očistite poklopac spremnika za ulje i odvrnite čep.

- Pazite da nema nečistoća u spremniku.

- Spremnik za ulje napunite uljem do oznake max (maksimalna razina ulja H razine ulja može se pratiti kroz klizač ulja).

OPREZ:

Za podmazivanje lanca pile koristite samo biorazgradivo ulje (prema RAL UZ 8) kako biste spriječili oštećenje lista pile. Nikada nemojte koristiti reciklirano ulje ili otpadno ulje. U slučaju uporab ne preporučenog ulja, jamstvo za proizvod neće vrijediti

- Vratite poklopac spremnika za ulje natrag u prvobitni položaj.

- Pustite da pila radi 30 sekundi da ulje dođe na sva mjesta .

OPREZ:

U poklopcu spremnika za ulje postoje mali kanali za odzračivanje spremnika za ulje. Ako se zaboravili natočiti ulje, stavite akumulatorsku motornu pilu  u vodoravan položaj tako da poklopac spremnika za ulje bude gore.

Korištenje akumulatorske motorne pile bez ulja ili niskog nivoa ulja može ga oštetiti

Vijek lanca i učinkovitost rezanja ovise o optimalnom podmazivanju lanca. Zbog toga se lanac pile podmazuje uljem tijekom uporabe pile i automatski .

OPREZ:

Na niskoj temperaturi ulje postaje vrlo gusto, čime se smanjuje dotok ulja u list pile/ na lanac.

STAVLJANJE I UKLANJANJE BATERIJE

- Tijekom sastavljanja ili uklanjanja baterije, čvrsto držite akumulatorsku motornu pilu i bateriju u ruci. U protivnom mogu proklizati i uzrokovati oštećenja ili tjelesne ozljede.

- Prije ugradnje ili uklanjanja baterije uvijek isključite pilu.

- Umetnite bateriju u uređaj. Trebali biste čuti klik na osiguraču. Provjerite je li baterija pravilno instalirana u uređaj. U slučaju nepravilne ugradnje, baterija se može izvaditi iz uređaja

ispadne i ozlijedite vas ili osobe u vašoj blizini.

- Da biste izvadili bateriju iz uređaja, pritisnite gumb za otpuštanje, a zatim povucite bateriju unatrag da biste je uklonili.

OPREZ:

Koristite samo baterije koje preporuča proizvođač. Ako se koriste neprikladne baterije, pila možda neće raditi pravilno i može se oštetiti .

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE AKU LANČNE PILE :

- Akumulatorsku pilu pokrećite samo s ugrađenom kočnicom za vodilicu I lanac . U suprotnom može doći do ozljede.

- Provjerite je li kočnica lanca u isključenom položaju. Ne pokrećite motornu pilu dok se kočnica lanca ne uključi. Povucite kočnicu lanca u položaj isključeno povlačenjem prema motoru.

- Akumulatorsku motornu pilu uvijek držite objema rukama, sa lijevom rukom držete prednji rukohvat, a desnom rukom stražnji  rukohvat.

- Pazite da lanac i list ne dodiruju ništašto ih može spriječiti da se slobodno kreću.

- Za uključivanje akumulatorske motorne pile, najprije pritisnite tipku na prekidaču ON / OFF (i zatim pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje (2)).

- Za isključivanje akumulatorske motorne pile, otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje

OPREZ:

Iz sigurnosnih razloga, prekidač za uključivanje / isključivanje (2) ne može se zaključati, ali mora ostati stisnut tijekom cijelog vremena rezanja.

- Kako biste uštedjeli energiju, uključite motornu pilu samo kada je koristite.

SIGURNOSNA KOČNICA I ŠTITNIK PREDNJE RUKE/ŠAKE

- Pila sadrži sigurnosnu kočnicu lanca koja odmah zaustavlja lanac pile kada se puni.

Kočnica lanca smanjuje rizik od nezgode, ali je samo korisnik može u potpunosti izbjeći.

- Kočnica lanca se uključuje ručno (lijevom rukom) ili automatski pomoću mehanizma inercije.

- Aktivirajte kočnicu lanca guranjem prema lancu pile.

- Ovaj pokret pokreće opružni mehanizam koji koči sustav pogona motora.

- Lanci i kočnice i također služe za zaštitu lijeve ruke od dodira s lancem.

- Kočnicu lanca koristite kao "ručnu kočnicu" prilikom prijenosa pile s mjesta na mjesto. Time ćete izbjeći kontakt pile s nogom, drugom osobom ili predmetom.

- Odskok pile može biti vrlo iznenadan i strm, ali većina mita je slaba i kočnica lanca nije aktivirana. Važno je da korisnik čvrsto drži pilu tijekom premotavanja unatrag.

- Način aktiviranja kočnice lanca (automatski ili ručno) ovisi o snazi ​​trzaja rezanog materijala i vodilice

- Kočnica lanca je dizajnirana za automatsko uključivanje u slučaju teškog udara kada je zona opasnosti od udara predaleko od korisnika.

PRAVILNO POSTUPANJE PRILIKOM RADA SA PILOM

a)  Rušenje/piljenje stabla:

Ako drvosječe i trupce sječe dvije osobe u isto vrijeme, tada udaljenost između osobe koja vrti drvo i osobe koja radi na stablu mora već biti najmanje dvostruko veća od visine piljenog drveta. Važno je osigurati da ljudi ne budu izloženi drveću opasnosti, i to da nema utjecaja na napajanje, električnu ili drugu žicu i da nema materijalne štete. Ako je stablo u kontaktu s električnim ili drugim vodovima, treba ga odmah obavijestiti nadležne. Prilikom piljenja na kosini, rukovatelj akumulatorske motorne pile mora uvijek biti iznad piljenog drveta, jer će se drva vjerojatno nakon spuštanja spustiti ili se kotrljati prema dolje. Prije rušenja  potrebno je isplanirati put za bijeg i upotrijebiti prilikom rušenja. Put za bijeg treba voditi koso unatrag od očekivane linije pada stabla. Potrebno je procijeniti nagib trupa, položaj većih grana i smjer i silu vjetra prije iskopa tako da se može odrediti smjer pada stable . Uklonite labavu koru , čavle , žicu ili bilo kakav drugi strani predmet sa stable .

b) Urezivanje prvog reza:

Pod pravim kutom u smjeru i iz budućeg pada stabla, izrežemo klin na dubinu od 1/3 promjera do stabla.

Prvo, napravite donji horizontalni  rez. Na taj način se sprječava stezanje lista  sa lancem, dok se izvršava drugi utor iznad proreza.

(c) Drugi/završni rez :

Završni rez stavite na visinu od najmanje 50 mm iznad vodoravnog usjeka i s druge strane nego klinasti zarez. Prema tome, konačni rez se proteže paralelno s suprotnom horizontalnom zarezom. Konačni rez je toliko dubok da se može zadržati lomna jezgra stabljike koja se može naći pri polaganju stabljike služe kao imaginarni zglob. Jezgra sprječava rotaciju i polaganje trupa u pogrešnom smjeru. Ne dodajemo jezgru. U trenutku kada se završni rez približi jezgri, stablo bi trebalo početi padati. Ako se ispostavi da drvo možda ne padne u željeni smjer, ili ako se pomakne natrag i stegne list pile, potrebno je prekinuti završni rez i koristiti klinove od drva, plastike ili aluminija za preusmjeravanje trupca u željeni smjer. Čim stablo počne padati, uklanjamo motornu pilu s rezanja, isključujemo je, stavljamo u stranu i napuštamo opasnu zonu planiranom rutom za bijeg. Čuvajte se pale grane i drugih prepreka na tlu i mogućnosti spoticanja u brzom povlačenju.

(d) Selektiranje/prorijeđivanje :

Grananje se odnosi na odvajanje grana od krnjeg stabla. Za grananje ostavljamo veće grane koje su usmjerene prema dolje, jer one podržavaju trup. Manje grane, odvojene jednim rezom. Grane koje su mehanički obložene moraju se odrezati od dna prema vrhu kako bi se spriječilo zaglavljivanje.

(e) Skraćivanje

Pojam skraćivanja odnosi se na cijepanje krnjeg stabla na dijelove / blokove. Prilikom piljenja obratite pozornost na čvrst i siguran položaj i ravnomjernu raspodjelu težine tijela na obje noge. Ako je moguće, deblo treba podupirati grane, grede ili klinove i osigurati od pokreta. Slijedite jednostavne upute za lakše piljenje. Ako deblo počiva ravnomjerno po cijeloj dužini debla, pijemo ga odozgo. Ako prtljažnik stabla leži na zemlji samo s jedne strane, onda najprije odrežite trup odozdo do 1/3 debla, a ostatak debla izvedite odozgo prema potkopu. Ako stablo dođe na tlo na oba kraja, prvo izrežite deblo od vrha do 1/3 promjera debla , a zatim preostale 2/3 promjera debla završite odozdo prema vrhu. Prilikom rezanja na kosini , uvijek stojimo iznad trupa kako bismo imali potpunu kontrolu pile kada "pilimo", smanjujući pritisak na pilu na kraju reza, a da ne olabavimo zahvat motorne pile. Pazite da lanac pile ne dodiruje tlo. Pričekajte da se lanac pile potpuno zaustavi i zatim spustite lančanu pilu. Kada se krećete s jednog stabla na drugo, uvijek isključujemo motor motorne pile.

ZA KORIŠTENJE  ODSTOJNIKA SA “ZUBIMA”

Umetnite ostatak zuba u nosač i upotrijebite ga kao potpornu točku. Pokreti za rezanje luka će dovesti šipku u drvo. Ako je potrebno, ponovite postupak nekoliko puta i promijenite položaj naslona za ruku.

- UPOZORENJE! Lanci se mogu povremeno zaglaviti prije otpuštanja pile

ODRŽAVANJE

Prije održavanja i čišćenja isključite uređaj i izvadite bateriju iz uređaja kako biste spriječili oštećenje stroja zbog njegove istrošenosti.

Redovito provodite sljedeće održavanje kako biste osigurali dugotrajan i pouzdan rad akumulatorske motorne pile

- Radi sigurnog i ispravnog rada, držite lance akumulatora i držite otvore za zrak čistima.

- Redovito provjeravajte je li motorna pila vidljivo oštećena, provjerite je li lanac olabavljen, skliznuo ili oštećen.

- Provjerite nisu li neki drugi dijelovi akumulatorske motorne pile olabavljeni ili oštećeni

- Provjerite jesu li poklopci i zaštitni elementi pravilno postavljeni i neoštećeni. Ako je potrebno, obavite bilo kakve radove na održavanju ili popravku proizvoda prije uporabe.

OPREZ:

Obavezno ispraznite spremnik za ulje kako biste poslali akumulatorsku motornu pilu u rad.

ZAMJENA / PRETVARAČ LANACA I SMJERNICE:

- Provjerite lanac i vodilicu pile prema "napinjanju pile"

- Zamijenite istrošenu oštricu.

- Provjerite točak pogonskog lančanika. Ako pogonski mehanizam nosi ili se ošteti zbog visokih opterećenja, treba ga zamijeniti. Zamjenu smije obavljati samo ovlašteni servisni centar.

BRUŠENJE LANACA

Nikada nemojte samljeti lanac pile, osim ako imate iskustva. Lanac pile zamijenite rezervnim lancem ili lanac pile izoštrite u ovlaštenom servisnom centru.

AUTOMATSKA PROVJERA ULJA

Možete ispitati rad automatskog podmazivanja lanca okretanjem pile i držanjem s vrhom prema kartonu ili papiru na podu. Ne dodirujte tlo lancem pile i držite razmak od oko 20 cm. Ako na papiru ima tragova ulja, automatski radi ulje

besprijekorno. Ako je spremnik ulja pun, i unatoč tome, trag ulja ne pokazuje kontakt s ovlaštenim servisnim centrom.

Nakon završetka rada / prije skladištenja

- Prije skladištenja ispustite ulje iz spremnika za ulje.

Očistite površinu pile mekom četkom i čistom krpom. Nemojte koristiti vodu, otapala ili sredstva za poliranje. Uklonite prljavštinu, osobito one koje su odložene na ventilacijskim otvorima motora.

- Nakon 1 sat korištenja akumulatorske motorne pile, skinite poklopac pogonskog zupčanika, vodilicu i lanac pile. Očistite ih kef to y.

- Očistite područje ispod poklopca pogonskog zupčanika, pogonskog zupčanika i učvršćenja vodilice nizom četki.

- Očistite uljnu mlaznicu čistom krpom. Uvjerite se da su piljevina i ostaci uklonjeni, a cijevi uljnog sustava nisu začepljene.

- U slučaju dugotrajnog skladištenja akumulatorske motorne pile, temeljito očistite vodilicu lanca pile

- Akumulatorsku pilu čuvajte na sigurnom i suhom mjestu daleko od djece. Na njega nemojte pohranjivati ​​nikakve druge objekte.

- Pazite da motornu pilu uvijek spremite u vodoravan položaj tako da je spremnik za gorivo gore.

- Prije pohranjivanja akumulatorske pile u originalnu ambalažu, sve ulje iz spremnika mora se isprazniti

- Na bilo koji način nemojte mijenjati motornu pilu. Napravljene neovlaštene izmjene mogu imati negativan utjecaj na sigurnost proizvoda, povećanje buke i povećanje vibracije .

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja tijekom otpreme, ono se pakira u čvrsti spremnik. Većina materijala za pakiranje se može reciklirati. Odnesite te materijale na sabirno mjesto za recikliranje. Stavite odbačenu opremu u trgovinu. Prodavaonica će osigurati odlaganje na ekološki način. Odbačeni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se bacati s kuće iz Padoma! Molimo vas da nam aktivno pomognete u očuvanju resursa i zaštiti okoliša tako što ćete ovaj uređaj dovesti u centar za prikupljanje (ako imate tu mogućnost).