Glodalica elektr. Worcraft ER12-6/8, 1200W

114345

GLODALICA

PRIMJENA

Ovaj je stroj dizajniran za glodanje žljebova, rubova, profila i utora u drvu, plastičnim materijalima i laganim površinama. Ovaj uređaj nije namijenjen za vanjsku upotrebu.

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, odgovarat će za štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.

DIJELOVI GLODALICE :

1 Podešavanje brzine                                                     2 Ručka

3 Union matica                                                                4 nosač 8 mm (unaprijed ugrađeno u maticu 3)

5 Vijak za zaključavanje                                                  6 Vodilica

7 Donja ploča                                                                   8 Klizna ploča

9 Zaustavljanje                                                              10 Tipka za zaključavanje vretena

11 Vijak za zaključavanje                                             12 Zaustavljanje u dubini

13 Indeksni indicator                                                   14 Podešavanje dubine glodanja

15 Upravljački kotačić (podešavanje dubine glodanja-fino)        16 Stezna poluga

17 Alat usmjerivača                                                      18 Adapter za izvlačenje izbušivača

19 ON / OFF prekidać                                                   20 Blokada

21 Izvlakač                                                                     22 Vijak

23 Uložak 6 mm                                                            24 Rip štitnik

25 Potisni prsten                                                          26 Kućište “kopirke”

27 Kljuć viličasti                                                            28 Reduktor

29 Klizna šipka s vijkom za rip ogradu 24                30 Centrirajuća igla

31 Ključ sa utičnicom

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Proizvod je u skladu s važećim europskim smjernicama i izveden je metodom ocjenjivanja sukladnosti iz ovih direktiva.

Nosite zaštitne rukavice .

Pročitajte uputstva .

Nosite zaštitne naočale .

Nosite zaštitu sluha .

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE :

Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili do ozbiljnih tjelesnih ozljeda .

1)  SIGURNOST RADNE OKOLINE :

- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.

- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi s zapaljivim tekućinama, plinovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata kada koristite električni alat. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST:

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. kabel za napajanje. Nikada ne priključujte alat koji ima zaštitni utikač na mrežni kabel pomoću utikača ili drugih adaptera. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećeni ili zapleteni kabeli napajanja povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti zasebnim kabelom za napajanje koji se može dobiti od proizvođača ili njegovog prodajnog predstavnika.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaše tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga uranjajte u vodu.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Korištenje RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. Izraz "RCD" može se zamijeniti s "glavni prekidač sklopa (GFCI)" ili "prekidač struje curenja (ELCB)".

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

3) OSOBNA SIGURNOST:

- Kad koristite električni alat, budite oprezni i budni, pažljivo pripazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje, provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pazite da se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima električnog alata.

- Priključite električni alat na sustav za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje uređaja za skupljanje ili uklanjanje prašine, provjerite je li pravilno spojen i korišten. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. Ova oprema nije namijenjena za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili ne daje upute za uporabu opreme osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE  ELEKTRIČNIH APARATA

- Uvijek isključite električni alat iz napajanja u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije bilo kakvih radova na čišćenju ili održavanju, kad god se alat pomakne ili kad se zaustavi! Nikada ne radite električnim alatom ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba.

Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Uporaba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

5) SERVIS :

- Dajte električni alat servisirati u ovlašteni servis. Mogu se koristiti samo isti rezervni dijelovi. Na taj će se način osigurati sigurnost električnog alata.

SIGURNOSNE UPUTE ZA RAD SA GLODALICOM

- Držite električni alat za izolirane ručke, jer glodalica može pogoditi sam kabel napajanja. Dodir sa živim električnim vodovima može također pokrenuti električne dijelove električnog alata i izazvati strujni udar.

- Pričvrstite i učvrstite radni komad stezaljkama ili drugim sredstvima na stabilnom nosaču. Ako komad držite samo rukom ili ga pritisnete uz tijelo, ostat će nestabilan, što može uzrokovati da izgubite kontrolu nad alatom.

- Dozvoljena brzina rotacije usmjerivača mora biti najmanje visoka kao i najveća brzina rotacije, naznačena na ploči s alatima. Pribor koji se brže okreće može se uništiti.

- Glodalni alati ili drugi dodaci moraju se točno ugraditi u mehanizam za glodanje. Radni alati koji se ne postavljaju točno u učvršćenje za glodanje okreću se neravnomjerno i intenzivno vibriraju, što može rezultirati gubitkom upravljanja alatom.

-Možite usmjerivač samo kad je uključen. U suprotnom, postoji opasnost od povratnog udarca ako se zaglavi u radnom komadu.

- Ne stavljajte ruke u radno područje glodalice ili alat za glodanje. Drugom rukom držite dodatnu ručicu alata ili kućište motora. Ako obje ruke držite električni rezač, rezač vas ne može ozlijediti.

- Nikada ne režite metalne predmete, čavle ili vijke. Alat za glodanje može se oštetiti, a to bi rezultiralo povećanom vibracijom.

-Nemojte koristiti tupi ili oštećeni alat za glodanje. Tupi ili oštećeni alati za glodanje uzrokuju pojačano trenje, mogu se zaglaviti i uzrokovati neravnotežu.

- Pričekajte dok se usmjerivač potpuno zaustavi prije nego što ga odložite. Radni alat može se zaglaviti i uzrokovati gubitak kontrole alata.

- Koristite samo dodatnu opremu i nastavke koji su detaljno opisani u uputama za uporabu ili one koji su kompatibilni s uređajem.

SASTAVLJANJE :

Prije rada na električnom alatu izvadite utikač iz utičnice.

Umetanje alata za glodanje:

Preporučujemo uporabu radnih rukavica prilikom rada sa glodalicom

Usisavanje prašine I iverja:

Prašina iz nekih materijala, npr. Premazi koji sadrže olovo, nešto tvrdog drveta, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodir s takvom prašinom ili udisanje može izazvati alergijske reakcije i / ili uzrokovati respiratorne bolesti radnika ili osoba u blizini radnog mjesta. Određene vrste prašine, npr. prašina iz hrastovog ili bukovog drveta smatra se kancerogenom, posebno zajedno s drugim materijalima koji se koriste u preradi drva (kromit, konzervansi za drvo). Materijal koji sadrži azbest smije obrađivati samo posebno obučeno osoblje.

- Ako je moguće, koristite usisavanje koje je pogodno za materijal.

- Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.

- Preporučujemo vam da nosite P2 respirator. Izbjegavajte naslage prašine na svom radnom mjestu. Neke  vrste prašine može se lako zapaliti.

Postavljanje adaptera za usisavanje:

Priključite adapter za usisavanje prašine na usisni adapter. Učvrstite usisni adapter na sistemsku ploču s dva vijka. Postavite usisno crijevo na montirani usisni adapter. Spojite usisno crijevo (Ø 32 ili 35 mm) na usisni uređaj koji odgovara vrsti obrade.

Zamjena Chucka:

NAPOMENA: Svi radni alati ( vijak, matica) imaju promjer  od 8 mm. Pri radu s maticama od 6 mm pridržavajte se uputa u nastavku:

- Otpustite 8 mm maticu tako da je okrenete ključem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a zatim postavite 6 mm maticu.

OPREZ! Čvrsto zategnite glavicu u glavi prije nego što umetnete alat. Inače bi se stezaljka mogla oštetiti.

Montaža paralelnog graničnika:

- Zavijte dvije šipke na paralelni graničnik.

- Umetnite drugi kraj šipki u osnovnu ploču i pričvrstite ih pričvrsnim vijcima.

RAD :

Ukljičivanje / isključivanje ( ON/OFF ) :

Prije uključivanja alata, postavite željenu dubinu glodanja, pogledajte odjeljak "Postavljanje dubine glodanja". Da biste uključili rezač, prvo pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje, a zatim pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje. Za uključivanje / isključivanje električnog alata otpustite prekidač.

Podešavanje brzine:

- Podesite željenu brzinu pomoću regulatora brzine.

1-2 = mala brzina

3-4 = srednja brzina

5-7 = velika brzina

Postavljanje dubine glodanja:

Podešavanje dubine glodanja može se izvršiti samo ako je glodalica isključena.

1. Provjerite je li poluga zaključana. Ako ne, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne zaključa.

2. Postavite električni alat s radnim alatom pričvršćenim na obrat koji treba obraditi.

3. Namjestite zaustavni korak na najniži korak. Korak zaustavljanja zvučno se uključuje.

4. Otpustite zaporni vijak.

5. Otpustite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i gurnite usmjerivač prema dolje dok alat ne dotakne površinu obratka.

6. Ručicu za zaključavanje zaključajte okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

7. Gurnite graničnik dubine sve dok ne dođete do stepenice. Postavite klizač s indeksnom oznakom na položaj "0" na skali dubine glodanja.

8. Postavite graničnik dubine na željenu dubinu, pritegnite pričvrsni vijak. Pazite da ponovo ne pomaknete klizač indeksnih oznaka.

9. Otpustite ručicu za zaključavanje i postavite usmjerivač u najviši položaj.

Da biste podesili dubinu glodanja pomoću upravljačkog kotača:

- Dubina glodanja može se podesiti pomoću upravljačkog kotača.

- Otpustite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i gurnite usmjerivač prema dolje dok alat ne dotakne površinu obratka.

- Ručicu za zaključavanje zaključajte okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

- Podesite dubinu glodanja pomoću upravljačkog kotača. Okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se dubina glodanja, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje se dubina glodanja.

- Otpustite ručicu za zaključavanje i postavite usmjerivač u najviši položaj.

Postavljanje dubine glodanja pomoću zaustavnog koraka:

Sa stop stopicom ( graničnik ) možete prilagoditi - unaprijed postaviti različite dubine glodanja. Podešavanje se izvodi na način opisan gore, osim što se relativna visinska razlika pojedinih zastoja jedan prema drugom može mijenjati okretanjem zapornih vijaka za zaustavljanje.

Smjer glodanja i postupak glodanja:

Smjer glodanja uvijek mora biti suprotan smjeru vrtnje radnog alata. Kod glodanja u smjeru rotacije glodalica može iskočiti iz ruku.

- Podesite željenu dubinu glodanja, pogledajte odjeljak "Postavljanje dubine glodanja".

- Postavite rezač radnim alatom pričvršćenim na radni komad koji treba obraditi i uključite glodalicu.

- Otpustite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i gurnite rezač prema dolje dok alat ne dotakne površinu obratka.

- Obavite glodanje ravnomjerno povlačenjem.

- Kad je obrada glodanja dovršena, vratite usmjerivač u najviši položaj i isključite glodalicu.

Glodanje s košuljicom za” kopiranje”:

Pomoću čahure za kopiranje možete prenijeti konture s nadvojaka. iz različitih predložaka radnih predmeta. Odaberite odgovarajuću čahuru za kopiranje u skladu s debljinom predloška ili veličinom predloška. prema debljini originala.

Pričvrstite omotač za kopiranje s dva vijka s donje strane na matičnoj ploči. Provjerite je li ovratnik za kopiranje čvrsto pričvršćen (vidi sliku 4).

Kod glodanja s ovratnikom za kopiranje postupite na sljedeći način:

- Gurnite glodalicu/frezu s košuljom za kopiranje na predložak.

- Otpustite ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu i gurnite rezač prema dolje dok alat ne dotakne površinu obratka.

- Glodalicu usmjerite s ispupčenim dijelom za kopiranje u stranu uz predložak.

Glodanje/frezanje s paralelnim zaustavljanjem:

- Umetnite paralelni graničnik s vodećim šipkama u osnovnu ploču i pričvrstite ga potrebnim  vijcima.

- S uključenim ručnim električnim alatom usmjerite ga uz rub radnog dijela ravnomjernim dovodom i bočnim pritiskom do paralelnog graničnika.

Glodanje u kružnom luku:

- Okrenite paralelni graničnik tako da graničnik bude okrenut licem prema gore.

- Umetnite paralelni graničnik s vodećim šipkama u osnovnu ploču i pričvrstite ga potrebnim razmakom vijcima.

- Vijkom za pričvršćivanje pričvrstite središnju iglu kroz otvor paralelnog graničnika.

- Umetnite iglu za centriranje u označeno središte kružnog luka i izvršite glodanje s ujednačenim dodavanjem.

ODRŽAVANJE :

Prilikom održavanja motora osigurajte da stroj nije pod naponom. Redovito čišćenje stroja vrši se mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Otvore za zrak čuvajte od prašine i prljavštine. Ako se nečistoća ne može ukloniti, koristite meku krpu natopljenu sapunom. Nikada nemojte koristiti otapala poput benzina, alkohola, amonijaka itd. Ta otapala mogu oštetiti plastične dijelove proizvoda. Ako se proizvod, primjerice, istroši, istroši dijelove, obratite se lokalnom servisu.

ZBRINJAVANJE OTPADA :

Da biste spriječili oštećenje uređaja tijekom prijevoza, isporučuje se pakirano u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnih materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale u zbirno mjesto za recikliranje. Odnesite odbačenu opremu u trgovinu. Trgovina će osigurati odlaganje na ekološki prihvatljiv način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati s kućnim otpadom! Molimo aktivno nam pomozite da sačuvamo resurse i zaštitimo okoliš: odnesite ovaj uređaj u sabirni centar (ako imate ovu mogućnost)