Worcraft bušilica ID-800, 800 W , 0 – 13 mm

113060

NAMJENA i KORIŠTENJE
Ovaj alat namijenjen je bušenju u cigli, betonu i kamenu, kao i za bušenje drva, metala, keramike i plastike. Alati s elektronskom kontrolom brzine i okretanjem lijevo/desno također su prikladni za uvrtanje vijaka i rezanje navoja

DIJELOVI BUŠILICE

1 Prekidač za uključivanje / isključivanje s regulacijom brzine

2 Isključite gumb za zaključavanje

3 Kotač za maksimalnu kontrolu brzine

4 Prekidač za promjenu smjera vrtnje

5 Prekidač za odabir funkcije bušenja

6 Pomoćna ručka

7 Prekidač za odabir mehaničke brzine

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Pažljivo pročitajte priložena uputsva .

Proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih direktiva.

Nosite zaštitu sluha .

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje .

SIGURNOST

Opća upozorenja o sigurnosti električnog alata
UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati električni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede.

● Nosite štitnike za uši u radu s bušilicama (izloženost buci može uzrokovati gubitak sluha)

● Koristite pomoćne ručke isporučene s alatom (gubitak kontrole nad alatom može uzrokovati tjelesne ozljede)

● Izbjegavajte oštećenja koja mogu prouzročiti vijci, čavli i drugi elementi; uklonite iz predmeta koje bušite prije početka rada

● Uvijek držite kabel dalje od pokretnih dijelova alata

● Kad odlažete alat, isključite motor i provjerite jesu li svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni

● Koristite potpuno odmotano i sigurno proširenje s kapacitetom od 16 A (UK 13 Amper)

● U slučaju električnog ili mehaničkog kvara, odmah isključite alat i odspojite utikač

● WORLD-PRO TOOLS može osigurati besprijekorno funkcioniranje alata samo kada se koristi originalni pribor

● Koristite samo pribor s dopuštenim brojem okretaja za najveću brzinu praznog hoda alata

● Ovaj alat ne smiju koristiti osobe mlađe od 16 godina

● Pazite da ne bušite u područja na kojima je moguće naići na električne žice

● Nemojte dodirivati ​​kabel, već odmah odspojite utikač

● Nikada nemojte koristiti alat kada je kabel oštećen; zamijeniti ga smije samo kvalificirana osoba

● Alati sa snagom od 230V ili 240V mogu se priključiti i na napon 220V

● Ako se svrdlo neočekivano zaglavi (uzrokuje iznenadnu, opasnu reakciju), odmah isključite alat

● Budite svjesni sila koje nastaju kao posljedica zaglavljivanja (osobito kod bušenja metala); Alat uvijek čvrsto držite objema rukama i osigurajte čvrst položaj

● Uvijek isključite utikač iz izvora napajanja prije bilo kakvog podešavanja ili mijenjanja dodatne opreme

● Držanje alata

- držite otvore za prozračivanje prohodnim

- ne primjenjujte preveliki pritisak na alat; Vaš alat je dvostruko izoliran prema EN60745; stoga nije potrebno nikakvo uzemljenje.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. strujni kabel. Nikada ne spajajte alat s zaštitnim utikačem na kabel napajanja pomoću traka za napajanje ili drugih adaptera. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećen ili

zapetljani kabeli za napajanje povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti zasebni kabel za napajanje dostupan od proizvođača ili proizvođača

prodajni predstavnik.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaš

tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga uranjajte u vodu.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

šok

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Korištenje RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. pojam

'RCD' se može zamijeniti s 'prekidačem glavnog kruga (GFCI)' ili 'prekidačem struje curenja (ELCB)'.

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

OSOBNA SIGURNOST

- Kad koristite električni alat, budite oprezni i budni, pažljivo pripazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, sigurnost

protuklizne cipele, pokrivalo za glavu ili sluh, koje se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje, provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pripazite da vam se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima snage. alati.

- Uključite se. alati za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje opreme za prikupljanje prašine ili usisavanje, provjerite je li pravilno spojena i korištena. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. j) Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) ograničene pokretljivosti

fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako nisu dobili upute od osobe odgovorne za korištenje uređaja

radi njihove sigurnosti. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

- El. uvijek isključite mrežni alat. mreže u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije čišćenja ili održavanja, pri svakom potezu i na kraju rada! Nikad ne radi s el. ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan alat dizajniran za

zadana aktivnost. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Neispravni prekidač mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Upotreba dodatne opreme osim

To može dovesti do oštećenja alata i ozljeda.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite ga u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

SIGURNOSNE UPUTE ZA RAD SA BUŠILICOM

- Kad radite s bušilicom, uvijek nosite zaštitne uši. Izloženost buci može uzrokovati gubitak sluha.

- Koristite pomoćnu ručicu kad se isporučuje s alatom. Gubitak kontrole može rezultirati ozljedom.

Tijekom rada nosite zaštitu za oči kako biste je zaštitili od letećih čestica. Nosite sigurnosne naočale.

Zaštitite se od udisanja prašine. Neki materijali mogu sadržavati otrovne aditive.

Nosite masku za prašinu i gdje god je to moguće usisavajte prašinu / piljevinu.

- Električni alat držite za izolirane površine ručki samo kada izvodite radove u kojima radni alat može biti izložen skrivenom električnom vodu ili vlastitom kablu za napajanje. Dodir s električnim ožičenjima može također pokrenuti električne dijelove električnog alata i uzrokovati strujni udar.

- Nemojte obrađivati materijale koji sadrže azbest. Azbest se smatra kancerogenom tvari.

UPOZORENJE : Prije spajanja alata na izvor napajanja, provjerite odgovara li napon napajanja naponom navedenom na tipskoj pločici alata.

- Izvor napajanja s naponom većim od onog koji je naveden za električni alat može ozbiljno ozlijediti operatera dok uništava električni alat.

- Ako niste sigurni, nemojte upotrebljavati alat.

- Korištenje napajanja nižim naponom od onog navedenog u nazivu vrste alata štetno je za motor.

- Potpuno odmotajte kabele za produženje napajanja s koluta kako biste spriječili pregrijavanje.

- Ako je potrebno koristiti produžni kabel, provjerite da li kabel ima odgovarajući izlazni napon i da je električno siguran.

UPOZORENJE : Prije namještanja, popravaka ili održavanja, uvijek isključite električni alat iz napajanja i isključite ga iz napajanja.

- Kad koristite električni alat, uvijek ga čvrsto držite s obje ruke i održavajte čvrst položaj. Električni alati mogu se bolje koristiti s dvije ruke.

- Prije početka rada koristite odgovarajuću opremu za pronalaženje skrivenih dalekovoda i cjevovoda da biste izbjegli njihovo bušenje ili se obratite lokalnoj elektroenergetskoj tvrtki. Dodir s električnim provodnikom može uzrokovati požar ili strujni udar. Oštećenja na plinskoj cijevi mogu rezultirati eksplozijom. Prodiranje u cijev vode uzrokovat će štetu na imovini ili može dovesti do strujnog udara.

- Držite kabel napajanja dalje od radnog područja električnog alata.

- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom napajanja. Ne dirajte oštećeni kabel. Odmah isključite aparat iz mreže ako je kabel oštećen tokom rada. Oštećeni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Pazite da uvijek stojite čvrsto. Pazite da nitko ne stoji ispod vas dok bušite na visokim mjestima.

- Ako je moguće, upotrijebite stezaljku ili vilicu da držite materijal na kojem radite.

- Promatrajte početak zakretnog momenta i pazite da bušilica nije zaglavljena. Ako se svrdlo zaglavi, odmah isključite električni alat. Budite spremni na intenzivne trenutke reakcije koji mogu uzrokovati da se alat pokrene. Bušilica je zaključana kada je električni alat preopterećen ili je bušilica zaglavljena u komadu.

- Ne dodirujte bušilicu odmah nakon završetka rada. Može biti jako vruće. To bi moglo izazvati ozbiljne opekotine.

- Neka vaše radno mjesto bude čisto. Mješavine različitih materijala su posebno opasne. Lagana metalna prašina može se lako zapaliti ili eksplodirati.

- Nikada ne ostavljajte krpe, kabele, kablove i slične stvari u blizini radnog prostora.

- Električni alat mora se isključiti prije nego što ga postavite.

- Alat se smije koristiti samo prema predviđenoj namjeni. Svaka upotreba osim one koja je navedena u ovom priručniku smatra se pogrešnom. Za bilo kakvu štetu i ozljede uslijed takve zlouporabe odgovornost je korisnika, a ne proizvođača.

- Za pravilno korištenje alata neophodno je poštivati upute za sigurnost, montažu i uporabu pronađene u ovim uputama za uporabu. Sve osobe koje koriste i popravljaju ovaj alat moraju biti upoznate s ovim uputama za rad i biti svjesni bilo kakvih rizika. Djeca i osobe koje nisu fizički spremne ne smiju koristiti alat. Ako se djeca nalaze u području gdje se alat koristi, moraju biti pod stalnim nadzorom. Također je potrebno pridržavati se važećih propisa o sprječavanju nezgoda na radnom mjestu. Isto se odnosi na opće propise o zdravlju i sigurnosti na radu.

- Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve promjene na alatu ili za bilo kakvu štetu nastalu takvim promjenama.

- Ne upotrebljavajte električni alat vani po kišnom vremenu ili u vlažnom okruženju (nakon kiše) ili u neposrednoj blizini zapaljivih tekućina i plinova. Radno područje treba biti dobro osvijetljeno.

PRIMJENA I SASTAVLJANJE

Prije prve upotrebe:

- Osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti napona navedenom na tipskoj pločici alata.

- Uvijek provjerite položaj prekidača. Električni alat smije biti priključen na izvor napajanja samo kad je prekidač u položaju OFF. Ako priključite utikač na izvor napajanja dok je prekidač u položaju ON, alat će se odmah pokrenuti, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda

- Provjerite jesu li kabel i utikač u ispravnom stanju. Ako kabel treba zamijeniti, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni centar ili osoba s sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.

OPREZ: Prije početka rada, popravaka ili održavanja, uvijek isključite električni alat iz napajanja.

- Ako je radno područje udaljeno od izvora napajanja, koristite najkraći produžni kabel s odgovarajućim presjekom što je kraće moguće.

- Provjerite je li pomoćna ručka pravilno postavljena i čvrsto pričvršćena. OPREZ: Prije upotrebe alata provjerite smjer vrtnje. Promijenite smjer vrtnje na prekidaču za smjer samo kad se vreteno potpuno zaustavi. Prebacivanje smjera vrtnje prije zaustavljanja vretena može dovesti do oštećenja električnog alata.

Dodatna ručka:

Nikada ne koristite vibraciju bez dodatne ručke. Pomoćna ručka olakšava rukovaocu rad manje iscrpljen. Dizajniran je i za desničarske i lijeve korisnike. Da biste podesili ručicu, otpustite je i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Pritegnite ručicu do željene postavke.

Uključivanje / isključivanje:

Uključivanje na kratko vrijeme:

- Uključivanje: pritisnite gumb za uključivanje

- Isključivanje: pustite prekidač.

Uključivanje na dulje vremensko razdoblje

- Uključivanje: pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje i zaključajte ga u zaključanom položaju pomoću gumba za zaključavanje.

- Isključivanje: pritisnite prekidač jednom i odmah ga otpustite

Umetanje pribora u bušilicu ( steznu glavu ) :

Prije bilo kakve promjene naznačite okretni prekidač sigurnosnog položaja. Zadržite stražnju stranu ventila i okrenite prednju u suprotnom smjeru kazaljke na satu da biste je otpustili. Umetnite svrdlo ili svrdlo za odvijač u stezaljku. Zakrenite prednji dio vijaka u smjeru kazaljke na satu da biste stegnili stezaljku. Za oslobađanje svrdla ili odvijača, obrnite postupak.

Podešavanje brzine:

Možete odabrati brzinu okretanjem gumba za podešavanje maksimalne brzine u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Za podešavanje smjera vrtnje:

Smjer vrtnje možete odrediti pomoću klizača iznad upravljačkog prekidača.

Uvijek mijenjajte smjer vrtnje samo kad se vreteno alata ne okreće!

Zatezanje = pomaknite prekidač u položaj R

Za odvrtanje = pomaknite prekidač u položaj L

Odabir funkcija :

Funkcije uvijek mijenjajte samo kad se vreteno alata ( stezna glava ) ne okreće!

- Bušenje: preklopku za odabir funkcije postavite na položaj bušenja ( bušenje u drvu, metalu ili plastici )

- Čekić za bušenje: Postavite prekidač za odabir funkcije u položaj bušenja čekićem ( bušenje u betonu, čeliku, kamenu ili cigli )

Preporuke prilikom rada sa bušilicom :

- Koristite malu brzinu vrtnje.

- Za uvrtanje koristite odgovarajuće bitove odvijača (ispravnog oblika i veličine).

- Kad koristite bitove odvijača, uvijek biste trebali koristiti univerzalni držač bita.

-Ako koristite prikladne vijke za meko drvo, možete ga izbušiti i bez prethodnog bušenja male rupe za vođenje.

- Prilikom bušenja u tvrdom drva prije bušenja morate izbušiti mali otvor za pilote.

- Za provrtane vijke morate izbušiti veću rupu prije zavrtnja na vrhu rupe tako da vijak sjedne na svoje mjesto.

- Za vijke s cilindričnom glavom prije bušenja izbušite rupu duboku polovinu vijka.

Bušenje u betonu i opeci

- Koristite svrdlo od punog metala i veliku brzinu rotacije

Bušenje u željezu

- Koristite HSS svrdlo i malu brzinu.

Bušenje rupa

- Ako želite izbušiti dublje rupe u čvrstim materijalima poput željeza, preporučuje se najprije izbušiti rupu s manjim promjerom svrdla .

Bušenje u pločicama

- Prekidač za odabir funkcije postavite u položaj za bušenje i izbušite rupu.

- Ako se motor pregrijava, pustite ga da radi u praznom hodu 2 do 3 minute pri maksimalnoj brzini.

ODRŽAVANJE

Uvjerite se da stroj nije u pogonu pri izvođenju radova na održavanju motora. Redovito čistite kućište mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Držite otvore za provjetravanje bez prašine i prljavštine. Ako se prljavština ne tako oslobodi koristite meku krpu navlaženu sapunicom. Nikada nemojte koristiti otapala kao što su benzin, alkohol, amonijak itd. Ova otapala mogu oštetiti plastične dijelove. Stroj ne zahtijeva dodatno podmazivanje. Ako dođe do kvara, npr. nakon trošenja dijela/ova, obratite se ovlaštenom servisu.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta proizvod se isporučuje u zaštitnoj ambalaži . Većina ambalaže se može reciklirati. Predajte  ove materijale na recikliranje. Vratite opremu koja je van  upotrebe na mjesto prodaje. Prodajno mjesto osigurat će njihovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje. Otpadni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se bacati s kućnim otpadom! Molimo Vas da preuzmete aktivnu ulogu u zaštiti naših prirodnih resursa i okoliša odnošenjem ovog uređaja u centar za prikupljanje (ukoliko imate tu mogućnost).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN60745-1: 2009 + A11: 2010; EN60745-2-1: 2010; EN60745-2-2: 2010; EN55014-1: 2006 / A2: 2011; EN55014-2: 1997 / A2: 2008; sukladno propisima 2006/42 / EEZ, 2014/30 / EEZ. BUKA / VIBRACIJA Mjerena u skladu s EN60745 razina zvučnog tlaka ovog alata je <88 dB (A) i zvuk snage <99 dB (A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracije <7,33 m / s2 .