Blanja / hobla Worcraft BS08-76, 810W

113132

BLANJA / HOBLA

NAMJENA

Ovaj je alat dizajniran za suho brušenje s visokim učinkom uklanjanja materijala s drveta, plastike, metala itd.

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, bit će odgovorni za bilo kakvu štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.

DIJELOVI BLANJE

1. Prekidač napajanja

2. Gumb za zaključavanje prekidača za napajanje

3. Ručica za zamjenu brusnog remena

4. Strelica – pokazivać smjera rotacije

5. Gumb za centriranje brusnog remena

6. Vrećica za prašinu

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Proizvod je u skladu s važećim europskim smjernicama i izveden je metodom ocjenjivanja sukladnosti iz ovih direktiva.

Nosite zaštitne rukavice .

Pročitajte uputstva .

Nosite zaštitne naočale .

Nosite zaštitu sluha .

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE :

Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili do ozbiljnih tjelesnih ozljeda .

1)  SIGURNOST RADNE OKOLINE :

- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.

- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi s zapaljivim tekućinama, plinovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata kada koristite električni alat. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST:

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. kabel za napajanje. Nikada ne priključujte alat koji ima zaštitni utikač na mrežni kabel pomoću utikača ili drugih adaptera. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećeni ili zapleteni kabeli napajanja povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti zasebnim kabelom za napajanje koji se može dobiti od proizvođača ili njegovog prodajnog predstavnika.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaše tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga uranjajte u vodu.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Korištenje RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. Izraz "RCD" može se zamijeniti s "glavni prekidač sklopa (GFCI)" ili "prekidač struje curenja (ELCB)".

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

3) OSOBNA SIGURNOST:

- Kad koristite električni alat, budite oprezni i budni, pažljivo pripazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje, provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pazite da se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima električnog alata.

- Priključite električni alat na sustav za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje uređaja za skupljanje ili uklanjanje prašine, provjerite je li pravilno spojen i korišten. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. Ova oprema nije namijenjena za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili ne daje upute za uporabu opreme osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE  ELEKTRIČNIH APARATA

- Uvijek isključite električni alat iz napajanja u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije bilo kakvih radova na čišćenju ili održavanju, kad god se alat pomakne ili kad se zaustavi! Nikada ne radite električnim alatom ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba.

Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Uporaba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

SIGURNOSNA UPUTA ZA RAD SA BLANJOM / HOBLA

- Ne dozvolite djeci, fizički i mentalno nesposobnim osobama, nesposobanima ili osobama sa nedovoljno iskustva i znanja za upotrebu alata.

- Nosite zaštitu protiv letećih predmeta, zaštitu sluha, respiratornu zaštitu, rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti i vibracija, odgovarajuću zaštitnu odjeću i radnu obuću.

- Uvijek osigurajte da radni komad (poluproizvod) bude stabilan, npr. pričvršćivanje stezaljkama na čvrstu površinu. Nestabilna zaliha može rezultirati ozljedom operatera.

- Ugradite brusni pojas dimenzija navedenih u specifikacijama. Veći pojasevi ne mogu se dobro pričvrstiti na sustav zatezanja brusilice i mogu se uhvatiti i oštetiti rubovima, itd.

- Uređaj ne koristite u svrhe koje nisu predviđene. Ne modificirajte uređaj ni u koje druge svrhe.

- Ne koristite nikakve materijale koji nisu navedeni u ovom priručniku

- Prije rada, provjerite da struja, voda, plin itd. Nisu sakriveni u materijalu koji se obrađuje. Oštećenja na ovim linijama mogu rezultirati osobnim ozljedama i / ili materijalnom štetom. Za pronalaženje skrivenih linija koristite odgovarajući metalni i električni uređaj za pretraživanje. Usporedite položaj distribucijskih vodova s ​​dokumentacijom za crtanje.

- Kad radite aparat, držite ga za obje ručke, to je najsigurniji način držanja i nema opasnosti od električnog udara. struja u slučaju električnog udara. vodiči i napajanje metalnim dijelovima uređaja. Stoga uređaj uvijek držite za plastično izolirane površine uređaja.

- Ne spuštajte stroj dok se remen potpuno ne zaustavi. Nikada ne nosite uređaj dok radi.

- Stroj uvijek držite prazan.

- Ne stavljajte ruke u područje brušenja. Ne dirajte pokretni pojas.

- Vodite računa da nitko ne stoji u smjeru pojasa, jer oštećeni pojas može izbaciti i ozlijediti promatrače.

- Držite kabel napajanja dalje od radnog područja i držite kabl dalje od pojasa.

- Zauzimajte stabilan stav pri radu.

- Pri brušenju metalnih materijala oni postaju vrlo vrući i iskre mogu poletjeti. Stoga uređaj ne upotrebljavajte u okruženju s opasnošću od požara i eksplozije i osigurajte da iskre ne dođu do vas i onih koji su u prolazu. Redovito odmarajte ako površina materijala postane vruća.

PRIMJENA I SASTAVLJANJE

PREBACIVANJE ( ON / OFF )

- Prije spajanja jedinice na izvor napajanja , provjerite da mrežni kabel nije oštećen i da mrežni napon odgovara tipskoj pločici. Ne koristite oštećeni uređaj i popravite ga.

- Priključite mrežni kabel brusilice u utičnicu. napon.

- Pritisnite prekidač za uključivanje ON

ARETACIJA RADNIH ELEMENATA

Blanja / hobla je opremljena gumbom za zaključavanje operativnog prekidača u slučaju potrebe da učvrsti prekidač u pritisnutom položaju, npr. kod brušenja većih površina ili upotrebe brusne trake kao brusne brusilice pričvršćene na stol. Prvo pritisnite prekidač za upravljanje, a zatim gumb za zaključavanje prekidača. Da biste otpustili bravu, pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje da biste je oslobodili iz pritisnutog položaja.

Napomena: Prije uključivanja brusilice, unaprijed testirajte funkciju gumba za zaključavanje ako se brusilica mora brzo isključiti.

ISKLJUČIVANJE

- Pritisnite prekidač na OFF

UGRADNJA / ZAMJENA GRIJANJA

- S obzirom na karakteristike materijala koji se mora brusiti i zahtjeve za kvalitetom površine, odaberite odgovarajuću veličinu brusnog zrna na brusnom pojasu. Za posipanje površine koristite veliku do srednju veličinu zrna. Što je veća veličina zrna, to je veće uklanjanje materijala s površine. Za abraziju npr. Upotrijebite srednje veličine zrna za područja na kojima se boja ljušti. Za konačnu obradu glatke površine, npr. prije slikanja koristite najmanju veličinu zrna.

Postupak:

1. Potpuno zakrenite ručicu sustava za brzo otpuštanje kako biste oslobodili kaiš s valjaka.

2. Povucite pojas s valjka povlačeći ga u stranu.

3. Na valjke stavite novi / različiti pojas i poravnajte ga s središnjim dijelom. Napomena: Nemojte koristiti istrošene, oštećene ili jako začepljene trake za brušenje, jer imaju loša svojstva brušenja. Oštećeni remeni mogu se kidati i izbaciti.

4. Da biste osigurali pojas, postupite obrnutim redoslijedom. Spustite ručicu sustava zatezanja remena i prilagodite položaj remena bočnim vijkom ako je potrebno.

KAKO RADITI SA BLANJOM

- Držite brusilicu s obje ruke na prednjoj i stražnjoj ručici i pokrenite je. Napomena: brusilicu na radnom komadu uvijek držite uključenom, jer u suprotnom postoji rizik od nekontroliranog pomicanja brusilice.

- Brusilicu postavite s površinom brusnog remena paralelno s radnom površinom i pomaknite je naprijed i natrag s odgovarajućim pritiskom brušenja. Nemojte previše pritiskati brusilicu jer to ne rezultira većim učinkom brušenja, brusni papir se pretjerano istroši i stroj se preopterećuje.

Napomena: brusilica ima tendenciju da se sama kreće naprijed jer se remen pomiče prema naprijed i možda će biti potrebno da to ručno nadoknadite povlačenjem brusilice prema sebi.

Podešavanje brzine pojasa

- Optimalna brzina remena mora se utvrditi praktičnom provjerom, ovisno o veličini zrna brusnog papira u odnosu na materijal koji se obrađuje.

Napomena: Brušenje drveta vršite u smjeru vlakana od drva. Poprečno brušenje vlakana stvara nepoželjne tragove brušenja.

- Ako polirate obojene površine, odvojite boju usisavanjem jer se abrazivna krpa može rastopiti i masti površinu.

- Nemojte koristiti brusni pojas za brušenje metala za brušenje drva ili drugih materijala, jer to može izazvati razmazivanje i nepoželjne efekte na površini brušenja.

- Brusne trake čuvajte ovješene i pazite da ne zalijepite zaobljene stranice, u protivnom se neće koristiti. Ako je vreća s prašinom puna, otvorite patentni zatvarač i izvadite prašinu iz vreće. Zatim zatvorite vrećicu patentnim zatvaračem

Usisavanje prašine i strugotine

Na otvor za odvod strugotine može se pričvrstiti platnena vrećica. Redovito provjeravajte punjenje vrećice. Pri punjenju isključite brusilicu, izvucite utikač iz utičnice i ispraznite vrećicu. Ako je vreća prepuna, otvor za brijanje može se začepiti.

KONTROLA / ZAMJENA UGLJENIH ČETKICA

- Ako alat tijekom iskrenja unutra ili nije u redu, provjerite trošenje ugljikovih četkica.

- Odvijte poklopce s obje strane stroja i uklonite ugljične četke iz spremišta. U slučaju oštećenja / habanja oba ih zamijenite novim originalnim komadima. Ugljike se uvijek moraju istodobno zamijeniti novim originalnim komadima koje daje proizvođač.

ZAMJENA POGONSKOG REMENA

OPREZ! Uvijek isključite stroj od napajanja prije promjene pojasa!

- Odvijte poklopac pogonskog remena i uklonite ga.

- Spustite istrošeni remen i montirajte novi pogonski remen na pogonske i pogonske kotače tako da se žljebovi na remenu pravilno uklapaju u utore na kotačima.

- Vratite poklopac remena.

Održavanje

Prilikom održavanja motora osigurajte da stroj nije pod naponom. Redovito čišćenje stroja vrši se mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Otvore za zrak čuvajte od prašine i prljavštine. Ako se nečistoća ne može ukloniti, koristite meku krpu natopljenu sapunom. Nikada nemojte koristiti otapala poput benzina, alkohola, amonijaka itd. Ta otapala mogu oštetiti plastične dijelove proizvoda. Ako se proizvod, primjerice, istroši, istroši dijelove, obratite se lokalnom servisu.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako se stroj ne bi oštetio tijekom transporta isporučuje se u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnog materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale na odgovarajuća mjesta za recikliranje. Odnesite svoje neželjene strojeve lokalnom prodavaču. Ovdje će se zbrinuti na ekološki siguran način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati u kućni otpad! Molimo aktivno nas podržite u očuvanju resursa i zaštiti okoliša vraćanjem ovog uređaja u sabirne centre (ako su dostupni).