Pila kružna Worcraft CS13-185, 1300W,

190 mm

113697

PILA KRUŽNA

NAMJENA

Ovaj je alat dizajniran za uzdužno i poprečno rezanje drva ravnim rezovima kao i kutnim rezovima do 45 °. Uz odgovarajuće listove pile moguće je i rezanje obojenih metala, laganih građevinskih materijala i plastike.

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, bit će odgovorni za bilo kakvu štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe

1. Ručka                                                                                         7. Baza

2. Prekidač                                                                                    8. Prirubnica

3. Ručica za podešavanje dubine rezanja                               9  Rezna ploća

4. Zaključavanje vretena                                                          10. Paralelna vodilica

5. Vodilica                                                                                  11. Gumb za vodilicu

6. Vijak rezne ploće                                                                  12. Ručica za podešavanje kuta rezanja

OBJAŠNJENJE SIMBOLA :

Nosite zaštitu sluha

Pročitajte uputstva

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje.

Proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih direktiva .

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Nosite zaštitne naočale.

Nosite zaštitnu masku .

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE:

Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teških tjelesnih ozljeda.

1) SIGURNOST RADNE OKOLINE :

- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.

- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi s zapaljivim tekućinama, plinovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata kada koristite električni alat. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST :

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. kabel za napajanje. Alat koji na vilici ima kabel za napajanje zaštitni utikač, nikad se ne spajajte s utikačima ili drugim adapterima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećen ili zapetljani kabeli za napajanje povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti zasebni kabel za napajanje dostupan od proizvođača ili proizvođača prodajni predstavnik.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaš tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite i ne uranjajte električni alat pod tekuću vodu voda.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Upotreba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. pojam

'RCD' se može zamijeniti s 'prekidačem glavnog kruga (GFCI)' ili 'prekidačem struje curenja (ELCB)'.

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

3) OSOBNA SIGURNOST:

- Budite oprezni i budni pri korištenju električnih alata, pri tome budno pazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pripazite da vam se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima snage. alati.

- Uključite se. alati za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje uređaja za skupljanje ili uklanjanje prašine, provjerite je li pravilno spojen i korišten. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. j) Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) ograničene pokretljivosti fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako nisu dobili upute od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost o korištenju uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE :

- El. uvijek isključite mrežni alat. mreže u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije čišćenja ili održavanja, pri svakom potezu i na kraju rada! Nikad ne radi s el. ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Uporaba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

5) SERVIS:

Električne aparate servisirajte uvijek kod ovlaštenog servisera. Mogu se koristiti samo isti rezervni dijelovi. Na taj će se način osigurati sigurnost električnog alata.

SIGURNOSNE UPUTE ZA RAD SA KRUŽNOM PILOM :

- Pri rezanju nosite zaštitu dišnog sustava s razredom filtra od najmanje P2 ili P3, ovisno o štetnosti materijala koji se reže. Prašina iz reznih materijala štetna je za zdravlje. Nosite rukavice i prikladnu zaštitu za oči i sluh. Dugo izlaganje povećanoj razini buke može uzrokovati trajno oštećenje sluha.

- Ne dopustite da se na radnom mjestu nakuplja prašina. Prašina je blago zapaljiv materijal i može izazvati požar.

- Držite ruke podalje od područja rezanja i rezne ploće. Tijekom rezanja držite pilu za ručicu.

- Nikada ne posegnite ispod materijala koji režete. Ako to učinite, može doći do ozljede noža.

- Podesite dubinu rezanja prema debljini obratka tako da je vidljiva manja visina zuba noža. No, oštrica ne smije dolaziti u kontakt s podloškom.

- Uvijek osigurajte materijal za rezanje odgovarajućim držačem. Nikada ne držite izradak u ruci ili bilo kojem drugom dijelu tijela. Komad koji treba izrezati mora biti pravilno poduprt i pričvršćen kako bi se spriječilo da bilo koji dio tijela bude pogođen, a oštrica se ne zaglavi u rez i ako se ne izgubi kontrola nad rezanim materijalom.

- Tijekom rezanja mogu se koliko je moguće udariti skriveni električni ili drugi vodovi ili sami kabel napajanja, što može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Upotrijebite odgovarajući uređaj za pretraživanje da biste pronašli skrivene crte.

- Aparat držite na izoliranim dijelovima uređaja koji treba uhvatiti (ručke), jer u slučaju oštećenja vodiča pod naponom, bilo da je sam kabel za napajanje ili skriveni izvor napajanja. To može uzrokovati opasnost po život na metalnim dijelovima uređaja i ozlijediti rukovaoca , električni šok.

- Prilikom izrade uzdužnih rezova upotrijebite uzdužni rezač (bočna vodilica) ili vodilicu. Na taj se način smanjuje rizik od zaglavljanja pile.

- Uvijek koristite reznu ploću s rupom odgovarajuće veličine i oblika. “Zubi” pile koje ne odgovaraju točno dijelovima za držanje pile mogu uzrokovati prekomjerne vibracije i gubitak kontrole pile.

- Uvijek koristite renu ploću u skladu s gornjom tehničkom specifikacijom. Neodgovarajući nož može uzrokovati ozljede pokretača ili oštetiti pilu zbog prejake oštrice. Činjenica da se nož može ugraditi na pilu, ne znači siguran rad.

POVRATNI UDARAC

- Povratni udarac je nekontrolirano kretanje pile prema gore i od materijala prema rukovatelju pile.

- Ako se pila zabode i zaključa za vrijeme rezanja, zaustavit će se i reakcijska sila motora uzrokovat će da se pila brzo izbaci natrag prema rukovatelju.

- Ako je pila urezana u pogrešan položaj, zubi na stražnjem rubu lista pile mogu udariti u drvenu površinu odozgo, list pile će iskočiti iz reza, a pila se vratiti natrag prema rukovatelju. Povratni udarac posljedica je nepravilne uporabe pile ili nepravilnih radnih postupaka. Možete je spriječiti slijedeći ove mjere opreza:

- Uvijek čvrsto držite pilu s obje ruke i držite ruke u takvom položaju da možete apsorbirati sile povratnog udarca. Kad radite s pilom, uvijek držite podalje od oštrice kako biste bolje rješavali posljedice mogućeg povratnog udarca.

- Ako se list pile zaglavi u materijalu ili morate prestati raditi, otpustite prekidač pile i držite pilu na mjestu dok se list ne zaustavi u potpunosti. Nikada ne povlačite pilu iz reza i ne povlačite je dok se lopatica kreće. To bi moglo uzrokovati povratni udarac. Otkrijte zašto je kotač zaglavljen i popravite ih.

- Ako pilu okrenete oštricom u materijal, usmjerite list pile u urezani utor i provjerite da zubi noža ne hvataju materijal.

- Ne koristite tupu ili oštećenu reznu ploću. Takve ploće stvaraju utor s uskim rezom i uzrokuju pretjerano trenje, što sprečava okretanje diska i vodi do povratnog udarca.

- Budite vrlo oprezni pri rezanju zidova ili mjesta na kojima se to ne može vidjeti. Rezna ploća/pila koja prodire na drugu stranu materijala može naići na prepreku koja može uzrokovati povratni udarac.

PRIMJENA I RAD

REZANJE:

Uvijek čvrsto stegnite material koji režete. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta. Nikada ne koristite ruku za pričvršćivanje komada. Podesite dubinu rezanja otpuštanjem osigurača. Podesite visinu ploče u odnosu na list pile i zategnite bravu. Po potrebi podesite kut nagiba na željeni kut (0-45 °). Ugradite bočni vodič držača. Ako trebate odrezati dalje od ruba, izvan dosega bočnog vodiča, morate dodati ravnalo. Provjerite je li pila pravilno postavljena i jesu li svi gumbi i vijci pravilno zategnuti prije nego što započne rezanje. Pritisnite gumb za uključivanje i uključite pilu. Pustite pilu da dosegne maksimalnu brzinu prije nego što započne rezanje. Tijekom izrade reza držite pilu za ručicu. Ne gurajte pilu. Odmah isključite pilu ako se list pile blokira ili se list pile zaglavi. Ako se list pile zaglavi, pila se može vratiti prema rukovatelju. Nikada ne dižite pilu dok se oštrica ne zaustavi i nikada ne stavljajte pilu na zemlju ako poklopac oštrice nije potpuno zatvoren.

Zamjena oštrice pile ( rezne ploče ):

Potpuno otvorite štitnik oštrice i pričvrstite ga odvijačem ili komadom drveta. Osigurajte oštricu da se ne okreće kada je zamijenite umetanjem odvijača ili sličnog predmeta kroz jednu od rupa u oštricu. Otpustite zaporni vijak okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Uklonite sigurnosni vijak i vanjsku prirubnicu, a zatim list pile. Ne bacajte stare pile u kućni otpad. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima. S vretena i prirubnice uklonite sve nečistoće i piljevinu. Ugradite novi disk, vanjsku prirubnicu i vijak za zaključavanje. Provjerite je li list pile pravilno postavljen s obzirom na smjer vrtnje da biste vidjeli tragove na pisti. Pritegnite vijak za zaključavanje, ali ne previše. Uhvatite poklopac oštrice i uklonite odvijač ili komad drveta. Provjerite da zaštita noža ispravno radi.

ODRŽAVANJE :

Prilikom održavanja motora osigurajte da stroj nije pod naponom. Redovito čišćenje stroja vrši se mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Otvore za zrak čuvajte od prašine i prljavštine. Ako se nečistoća ne može ukloniti, koristite meku krpu natopljenu sapunom. Nikada nemojte koristiti otapala poput benzina, alkohola, amonijaka itd. Ta otapala mogu oštetiti plastične dijelove proizvoda. Ako se proizvod, primjerice, istroši, istroši dijelove, obratite se lokalnom servisu.

ZBRINJAVANJE OTPADA :

Da biste spriječili oštećenje uređaja tijekom prijevoza, isporučuje se pakirano u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnih materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale u zbirno mjesto za recikliranje. Odnesite odbačenu opremu u trgovinu. Trgovina će osigurati odlaganje na ekološki prihvatljiv način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati s kućnim otpadom! Molimo aktivno nam pomozite da sačuvamo resurse i zaštitimo okoliš: odnesite ovaj uređaj u sabirni centar (ako imate ovu mogućnost).