Kompresor Aku  Worcraft CAC-S20Li, 20V, 160 Psi, 11 Bar, LED svjetlo

115017

NAMJENA :

Uređaj je dizajniran za napuhavanje guma automobila, motocikala i bicikala. Također je moguće napuhati lopte, gumenjake i tako dalje. Omogućuje usisavanje zraka iz predmeta niskog tlaka poput lopti, gumenjaka itd. Nije namjenjen za napuhati gume s prevelikim volumenom (npr za kamione ili traktore).

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, odgovarat će za štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.

TEHNIČKI PODACI

| NAPON BATERIJE | 20V |
| --- | --- |
| MAX. TLAK | 11 bar |
| MAX. PROTOK ZRAKA PRI USISU | 360 l / min |
| MAX. PROTOK ZRAKA PRI UPUHIVANJU | 360 l / min |
| BRZINA PRAZNOG HODA KOMPRESORA | 17000min-1 |
| BRZINA UPUHIVANJA PRI PRAZNOM HODU | 22000min-1 |
| DULJINA CRIJEVA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK | 82 cm |
| DULJINA CRIJEVA ZA ZRAK | 36 cm |
| VRSTA ZAŠTITE | IPX0 |
| KLASA ZAŠTITE | III |
| RAZINA ZVUČNOG TLAKA LpA | 71,2 dB ( A ) |
| RAZINA ZVUČNE SNAGE LwA | 82,2 dB ( A ) |
| TEŽINA | 1,45 kg |

DIJELOVI KOMPRESORA

| 1 | Ručka | 9 | Zaslon |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Crijevo za zrak | 10 | Prekidač za izbor načina komprimiranog zraka / upuhivanje |
| 3 | Priključak za crijevo za zrak (usisavanje) | 11 | Priključak za crijevo zraka (puhanje) |
| 4 | Crijevo za komprimirani zrak s adapterom ventila | 12 | Prekidač "Smanjite pritisak" |
| 5 | Baterija (nije u kompletu) | 13 | Prekidač "Jedinica nadtlaka" / prekidač za “buđenje” ( upozorenje ) |
| 6 | Adapter za bicikle | 14 | Prekidač za povećanje tlaka |
| 7 | Konusni adapter | 15 | LED |
| 8 | Adapter za kuglaste ventile | 16 | Prekidač za LED svjetlo |

OBJAŠNJENJE  SIMBOLA

|  | Oprez |  | Oprez! Nosite zaštitu za uši. Utjecaj buke može uzrokovati oštećenje sluha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pročitajte uputstva |  | Pazite na vruće dijelove |
|  | Proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih direktiva |  | Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša |

SIGURNOST

Opća upozorenja o sigurnosti električnog alata

Oprez ! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Ako se ne pridržavate upozorenja i uputa može doći do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih ozljeda.

Spremite sva upozorenja i upute za buduću upotrebu. Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš mrežni alat (mrežni) električni alat ili akumulatorski (bežični) električni alat.

SIGURNOST  RADNE  OKOLINE

● Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili tamno podrucje pozivaju na nesrece.

● Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi, poput prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dim.

● Držite djecu i prolaznike dalje od sebe dok radite sa električnim alatom. Odvračanje pozornosti vas može dovesti do gubitka kontrole. Držite kabel dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

● Kada radite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

● Ako je rad električnog alata na vlažnom mjestu neizbježan, koristite izvor za zaštitu od zaostalih struja (RCD). Uporaba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara.

Osobna sigurnost

● Budite budni, pazite što radite i koristite zdrav razum pri radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama.

● Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, tvrdi šešir ili zaštita sluha korištena za odgovarajuće uvjete smanjuje osobne ozljede.

● Sprječite nenamjerno pokretanje. Provjerite je li prekidač isključen prije spajanja na izvor napajanja i / ili bateriju, uzimanje ili nošenje alata. Nošenje električnih alata prstom na prekidaču ili napajanje električnim alatima koji imaju sklopku poziva na nesreće.

● Izvadite bilo koji ključ za podešavanje ili ključ prije uključivanja električnog alata. Ključ ili ključ nalijevo pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može rezultirati osobnim ozljedama.

● Ne pretjerujte. Održavajte pravilnu podlogu i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.

● Obucite se pravilno. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od pokretnih dijelova. Labava odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uhvatiti u pokretnim dijelovima.

● Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za uklanjanje prašine i skupljanje, provjerite jesu li povezani i pravilno korišteni. Uporaba sakupljanja prašine može umanjiti opasnosti povezane s prašinom.

Korištenje i održavanje električnog alata

● Nemojte forsirati električni alat. Koristite ispravan električni alat za svoju primjenu. Ispravan električni alat posao će učiniti bolje i sigurnije brzinom za koju je konstruiran.

● Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i isključuje. Svaki električni alat koji se ne može upravljati prekidačem je opasan i mora ga se popraviti.

● Odspojite utikač iz izvora napajanja i / ili baterije iz električnog alata prije nego što podesite bilo kakva podešavanja, promijenite dodatnu opremu ili pohranite električni alat. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

● Spremite prazne električne alate izvan dosega djece i ne dopuštajte osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rade s električnim alatom. Električni alati opasni su u rukama nekvalificiranih korisnika.

● Održavajte električni alat. Provjerite neusklađivanje ili vezivanje pokretnih dijelova, lomljenje dijelova i bilo koje druge uvjete koji mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećeno, popravite električni alat prije upotrebe. Mnoge nesreće uzrokuju slabo održavani električni alati.

● Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima manje su vjerojatni za vezivanje i lakši su za upravljanje.

● Koristite električni alat, pribor i bitove alata itd. U skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za radnje drugačije od predviđenih može dovesti do opasne situacije.

Servis

● Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba za popravljanje, koristeći samo identične zamjenske dijelove. Na taj će se način osigurati sigurnost električnog alata.

Sigurnosne upute za uređaj

● Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili ljudi smanjenih tjelesnih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatka iskustva i znanja. Djeca ne smiju koristiti aparat kao igračku. Zadaće čišćenja i održavanja korisnika djeca ne mogu obavljati ako nisu pod njihovim nadzorom.

● Izbjegavajte upotrebu kompresora na temperaturama nižim od +5 stupnjeva.

● Nikada ne ostavljajte kompresor bez nadzora dok se koristi.

● Provjerite je li UKLJUČENO / ISKLJUČENO sklopka isključena kad priključite na mrežno napajanje.

● Oprez! Radite kompresor samo kratko vrijeme. Uređaj se može pregrijati ako se neprekidno koristi duže od 10 minuta. Ugasite aparat odmah i ostavite da se ohladi najmanje 10 minuta.

● Rizik od ozljeda! Ne pumpajte nikakve predmete veće od predviđenog tlaka. Mogle bi se rasprsnuti i uzrokovati ozljede i / ili materijalnu štetu.

● Ne prelazite dozvoljeni izlazni raspon kompresora. Ne pumpajte kamione, traktore ili druge velike gume.

● Ne radite s bilo kojim materijalom koji je ili bi mogao biti lako zapaljiv ili eksplozivan.

● Nikada ne upotrebljavajte uređaj za druge svrhe osim onih za koje je dizajniran.

● Uređaj mora biti uvijek čist, suh i bez ulja i masti.

● Nikada nemojte koristiti benzin ili druge natukljive tekućine za čišćenje uređaja! Pare preostale u uređaju mogu se zapaliti iskricama i dovesti do eksplozije uređaja!

● Budite uvijek oprezni! Nikada ne upotrebljavajte aparat kad vam smeta ili se ne osjećate dobro.

Sigurnosne upute za rad sa komprimiranim zrakom i pištoljima za puhanje

● Proučite kompresor .. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Naučite njegove primjene i ograničenja, kao i posebne potencijalne opasnosti koje se odnose na ovaj alat. Slijedom ovog pravila smanjit ćete rizik od električnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda.

● Rizik od pucanja. Ne namjestite napuhavanje da biste postigli izlazni tlak veći od označenog maksimalnog tlaka proizvoda koji se napuhava. Ne koristiti pri tlaku većem od 150 PSI.

● Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne izlažite kiši. Čuvajte u zatvorenom.

● Pregledajte pukotine, rupe za iglice ili druge nesavršenosti zbog kojih bi napuhavanje moglo postati nesigurno. Nikada ne režite i ne bušite rupe u naduvavanju.

● Provjerite je li crijevo bez prepreka i potkova. Zapletena ili puknuta crijeva mogu uzrokovati gubitak ravnoteže ili podloge i mogu se oštetiti.

● Koristite napuhavanje samo za namjeravanu uporabu. Ne mijenjajte i ne modificirajte jedinicu u izvornom dizajnu ili funkciji.

● Uvijek imajte na umu da zloupotreba i nepravilno rukovanje ovim napuhavanjem može prouzročiti ozljede sebi i drugima.

● Nikada ne ostavljajte upuhivanje bez nadzora s napuhanim zračnim crijevom za napuhani predmet.

● Ne nastavljate koristiti napuhavanje ili crijevo koje pušta zrak ili ne radi ispravno.

● Uvijek isključite dovod zraka i struju prije nego što podesite podešavanje, servisirate napuhavanje ili kad se inflator ne koristi.

● Napuhavanje ne pokušavajte povući ili nositi na cijevima.

● Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih pravila koja preporučuje proizvođač vašeg napuhavanja, uz sva sigurnosna pravila za napuhavanje. Slijedom ovog pravila smanjit ćete rizik od ozbiljnih ozljeda.

● Nemojte koristiti napuhavanje kao uređaj za disanje.

● Nikada ne usmjeravajte mlaz komprimiranog zraka prema ljudima ili životinjama. Pripazite da ne ispušete prašinu i prljavštinu prema sebi ili drugima. Slijedom ovog pravila smanjit ćete rizik od ozbiljnih ozljeda.

● Zaštitite pluća. Nosite masku za lice ili masku od prašine ako je operacija prašnjava. Slijedom ovog pravila smanjit ćete rizik od ozbiljnih ozljeda.

● Nemojte koristiti ovaj kompresor za raspršivanje kemikalija. Vaša pluća mogu biti oštećena udisanjem otrovnih isparavanja.

● Provjerite oštećene dijelove. Prije daljnje uporabe alata za napuhavanje ili zraka treba pažljivo provjeriti štitnik ili drugi oštećeni dio kako bi se utvrdilo da će pravilno raditi i izvršiti predviđenu funkciju.

● Rizik od pucanja. Pažljivo pratite predmete tijekom upuhivanja.

● Da biste smanjili rizik od prekomjernog upuhivanja, koristite periodično pouzdan mjerač tlaka tijekom inflacije. Mjerač tlaka na napuhavanju služi samo za referencu i stoga nije obvezujući za točne vrijednosti.

● Nikada ne ostavljajte napuhani predmet bez nadzora tijekom upuhivanja.

● Ostavite da se pumpa hladi deset (10) minuta nakon svake deset (10) minuta neprekidne uporabe. Nikada ne blokirajte otvore za upuhivanje ili ispuhavanje tijekom rada.

● Spremite ove upute. Povremeno se poslužite ih kako biste uputili druge koji mogu upotrebljavati ovaj kompresor. Ako nekome posudite ovaj kompresor, posudite i njih.

PRIPREMA  I  RAD

Prije upotrebe

• Provjerite uređaj na oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sve štete odmah prijavite prijevozničkoj tvrtki koja je služila za isporuku kompresora.

• Osigurajte da je usisni zrak suh i bez prašine.

• Ne postavljajte kompresor u vlažnu ili mokru sobu.

• Kompresor se smije koristiti samo u odgovarajućim prostorijama (s dobrom ventilacijom i sobnom temperaturom od +5 ° C do 40 ° C). U sobi ne smije biti prašine, kiselina, para, eksplozivnih plinova ili zapaljivih plinova.

• Kompresor je dizajniran za uporabu u suhim prostorijama. Kompresor je zabranjen na mjestima u kojima se izvodi raspršena voda.

• Koristite opremu samo na čvrstoj i ravnoj površini.

Upozorenje! Kad koristite opremu za napuvavanje predmeta, provjerite podatke i sigurnosne upute proizvođača.

Rad kompresora na komprimirani zrak

• Za napuhavanje predmeta komprimiranim zrakom koristite cijev za komprimirani zrak (2).

• Priključite adapter cijevi za komprimirani zrak na objekt koji želite naduvati.

• Ovisno o napuhavanju, također koristite adaptere (6, 7, 8) ili druge adaptere dostupne u trgovinama.

• Tlak na crijevu za komprimirani zrak bit će prikazan na zaslonu (9).

• Jedinica prikazanog tlaka može se odabrati tipkom (13). Tlak se može prikazati u jedinicama [bar], [PSI] ili [kPa].

• Tipka (12) omogućuje smanjenje željenog tlaka.

• Tipka (14) omogućuje povećanje željenog tlaka.

• Uključite opremu pomicanjem prekidača (10) na položaj komprimiranog zraka.

• Kompresor će pumpati dok se ne postigne unaprijed postavljeni tlak na zaslonu, a zatim će se automatski isključiti.

• Upozorenje! Pridržavajte se podataka proizvođača guma i proizvođača vozila u vezi s preporučenim tlakom u gumama.

• Upozorenje! Ova oprema nije kalibrirana!

Za kalibriranu vrijednost mjerenja, provjerite stvarni tlak u gumi pomoću kalibriranog brojila nakon što ste sami napuhali gume, npr. na benzinskoj stanici.

• Neposredno prije isključenja, tlak koji je prikazan na zaslonu može biti 0,05 - 0,2 bara viši od odabranog tlaka, zbog prekomjernog tlaka u crijevu za zrak. Ostavite da se kompresor hladi otprilike 5 minuta nakon svakih 5 minuta rada kako se ne bi pregrijavalo.

Ispuhivanje / snižavanje tlaka zraka

Usisan zrak

• Za usisavanje predmeta velikog volumena dok se ne isprazne (npr. Odzračivanje zračnog madraca itd.) Spojite crijevo za zrak (2) na spoj ekstraktora (3).

• Priključite crijevo za zrak na objekt koji želite ispustiti.

• Uključite opremu pomicanjem sklopke (10) u radni položaj niskog tlaka.

• Isključite opremu nakon što je object/predmet dovoljno ispušten.

Napuhavanje

Upozorenje! Kad koristite opremu za napuhavanje predmeta, provjerite podatke i sigurnosne upute proizvođača.

• Da biste napuhali predmete velikog volumena (npr. Napuhavanje zračnog madraca, itd.) Spojite crijevo za zrak (2) na priključak za naduvavanje (11).

• Spojite crijevo za zrak na object/predmet koji želite napuhati.

• Isključite opremu nakon što je objekt dovoljno napuhan. Ako se zaslon stroja ne prikaže, pritisnite gumb za buđenje (13) za nastavak korištenja svih funkcija, jer u protivnom možete koristiti samo funkciju puhanja i udisanja.

• Uključite opremu pomicanjem sklopke (10) u radni položaj niskog tlaka.

Buđenje/start

Ovaj kompresor ima funkciju mirovanja jer može uštedjeti energiju kod dugog skladištenja. Nakon približno 30 minuta pripravnosti, stroj će se ugasiti. Kad ga ponovo upotrebljavate, morat ćete ga probuditi vađenjem baterije i ponovno umetanjem.

ODRŽAVANJE

Opasnost!

Uvijek izvadite bateriju iz opreme i izvadite utikač prije bilo kakvih radova, čišćenja.

Čišćenje

• Održavajte sve sigurnosne dijelove, ventilacijske otvore i kućište motora što je više moguće od nečistoće i prašine. Obrišite opremu čistom krpom ili je ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.

• Preporučujemo da uređaj odmah očistite svaki put kada ga budete koristili.

• Opremu redovito čistite vlažnom krpom i nekim mekim sapunom. Ne koristite sredstva za čišćenje ili otapala; mogle bi nagristi plastične dijelove opreme. Osigurajte da voda ne može procuriti u uređaj. Ulazak vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.

Održavanje

Nema dijelova unutar opreme koji zahtijevaju dodatno održavanje.

ZAŠTITA OKOLIŠA :

Da biste spriječili oštećenje uređaja tijekom prijevoza, isporučuje se pakirano u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnih materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale u zbirno mjesto za recikliranje. Odnesite odbačenu opremu u trgovinu. Trgovina će osigurati odlaganje na ekološki prihvatljiv način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati s kućnim otpadom! Molimo aktivno nam pomozite da sačuvamo resurse i zaštitimo okoliš: odnesite ovaj uređaj u sabirni centar (ako imate ovu mogućnost).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da smo pod osobnom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN60335-1: 2012 / A11: 2014; EN1012-1: 2010; EN62233: 2008; EN 55014-1: 2017; EN 55014-2: 2015; u skladu s propisima 2006/42 / ESS, 2014/30 / ES.

ŠUM / VIBRACIJA Izmjereno u skladu s EN ISO 2151, razina zvučnog tlaka ovog alata je <71,2 dB (A), a razina zvučne snage <82,2 dB (A).